方菱数控切割机控制系统

使用手册 (Ver 2. 1B) (型号： F2100B)

上海交亿数控设备有限公司

2012-8

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge i

| 版本号 | 日期 | 页码 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spec.01 | 2011/8/10 | 所有 | 初始版本 |
| Spec.02 | 2012/2/28 | 新增 8.7.4 节,8 .7 .5 节,8 .7 .6 节， 原来 8.7.5 节改为 8.7.7 节。 新增第十章 上海方菱 F1500 遥控器 |  |
| Spec.03 | 2012/4/12 | 新增 8.7.6.1 －8.7.6.3 节， 新增 3.11 走边框功能.修改技术指 标。 |  |
| Spec.04 | 2012/8/8 | 修改 XY 镜像，增加文件夹管 理，增加 IO 时序说明，修改遥 控器说明。 |  |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge ii

使用注意事项

阅读手册

本说明书适用于上海交亿数控设备有限公司生产的 F2100B 型数控切割控 制系统。使用前请认真阅读该使用说明书和当地安全条例。注意： 本产品的设 计不适合现场维护， 如有任何维护要求， 请返回上海交亿数控设备有限公司售 后服务(维修)中心：

地址：上海市紫竹科技园紫日路 609 号电计大楼 201 室

销售：021-34290910   34290970

售后： 021-34121295       传真： 021-34290970

E-mail：support@flcnc.com       网址: www .flcnc.com

环境要求

本数控系统适宜工作在环境温度为-10℃至 60℃，相对湿度 0-95%无凝结。

工作电压为 DC +24V。

本控制器应当安装在具有保护粉尘的控制台外壳内。

本系统最好在远离高压高频等高辐射性的场合使用。

维护

手脚远离运动的机器，控制操作或手动可以通过前面板键盘进行。      操作机器时不能穿宽松的衣服及有线绳之类的服饰，以防被机器缠住。   该设备应该且只能由受过培训的人操作。

不是本公司授权的技术人员，严禁自主拆缷机器。

使用时，切勿溅泼酸性、碱性、腐蚀性等物品到本控制系统上。

高压电

电击能伤人致死。必须按照装箱件规定步骤及要求进行安装。    电源接通时，不能接触电线及电缆。

该设备应该且只能由受过培训的人操作。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge iii

目录

方菱数控切割机控制系统	I

使用手册(VER 2.1B) 	I

阅读手册 	III

环境要求 	III

维护 	III

高压电	III

第一章 概述	1

1.1  系统简介	1

1.2  系统特点	1

1.3 技术指标 	2

1.4  系统接口	2

1.5  硬件配置	3

第二章 系统开机 	4

2.1  系统操作面板说明 	4

2.2  系统启运及主界面说明 	4

2.3  主界面功能索引 	8

第三章 切割功能 	9

3.1  切割操作索引 	11

3.2  调速	12

3.2.1 正常调速	12

3.2.2 快速调速	12

3.3  前进	12

3.4 后退 	12

3.5  边缘切割/偏移切割/返回	13

3.6  回参功能	14

3.7  氧燃气预热时间调整	15

3.8  选穿孔点	16

3.9  动态放大	17

3.10  退出切割	17

3.11  走边框 	19

第四章 部件选项 	20

4.1 XY 镜像 	20

4.2  起点选择	20

4.3  角度校正	21

4.3.1 钢板校正	21

4.3.2 输入角度	22

4.4  重复排列	23

4.5  比例缩放	27

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge iv

4.6  选行选号	27

4.6.1 选行	28

4.6.2 选号	29

4.6.3 选行选号后的操作	29

4.7  图形还原	30

第五章 手动功能 	31

5.1  点动功能	31

5.2  连动功能	31

5.3  定长移动功能 	32

5.4  断点恢复	32

第六章  文件管理	34

6.1    硬盘文件 	34

6.2    优盘文件 	35

6.3    查找文件 	37

6.4    代码编辑 	38

6.5    新建文件 	38

6.6    编译代码 	38

6.7  文件夹管理 	39

6.7.1 工作文件夹选择	39

6.7.2 新建文件夹	39

6.8    清空文件 	40

第七章  参数设置	41

7.1    常用参数 	41

7.2    氧燃气参数	42

7.3    等离子参数	45

7.4    系统参数 	46

7.5   参数导入 	48

7.6   参数导出 	49

7.7   保存参数 	50

第八章  诊断功能	51

8.1 诊断界面索引	52

8.2  输入诊断	52

8.3  输出诊断	52

8.4  键盘诊断	53

8.5  系统自检	54

8.6  日期时间	55

8.7  系统定义	56

8.7.1    参数备份、还原	56

8.7.2 输入口定义	57

8.7.3 输出口定义	57

8.7.4 坐标定义	58

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge v

8.7.5 电机	60

8.7.6 选项	60

8.7.6．1 遥控器	60

8.7.6.2 默认坐标	61

8.7.6.3 公制英制转换	61

8.7.7 语言切换	61

8.7.8 清空文件	61

8.7.9 系统升级	62

第九章  图形管理	63

9.1  选择图形	63

9.2  片/孔尺寸 	64

第十章  代码说明	66

10.1    编程符号及说明 	66

10.2    坐标系统	66

10.3    G 代码说明 	66

10.4    M 代码说明 	72

第十一章  接口说明 	74

11.1  输入接口	74

11．1.1   输入接线说明	76

11.1.2   遥控输入	77

11.2  输出接口	78

11．2.1   输出接线说明	79

11.3  电机接口	84

11.3.1  电机接口典型接线图	85

第十二章 BIOS 使用	88

12.1  系统升级	89

12.2  欢迎界面升级	89

12.3  运动控制升级	89

12.4  系统备份	89

12.5  系统还原	89

第十三章  安装调试 	90

13.1  横/纵向脉冲数设置 	90

第十四章 上海方菱 F1500 遥控器	91

一、无线遥控模块性能及特点 	91

二、遥控器布局 	91

三、接收器输出口 	92

四、跳线开关说明 	92

五、F1500 与方菱数控系统的接线图 	95

附录 1    G、M 代码快速查阅	96

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge vi

附录 2 F2000 系列数控系统 IO 时序图	97

1、氧燃气切割时序 	97

2、等离子 IO 时序	100

附录 3 F2000 系列和常见调高器的接线说明	101

1.      和宏宇达调高器(HYD)的连接	101

2.      和斯达特调高器(SH-HC30)的连接	102

3.      和昂泰(ONTIME)调高器的连接 	103

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge vii

第一章 概述

# 1.1  系统简介

F2100B 型数控系统是在本公司吸收国内外诸多数控系统的优点，结合本公 司 F2100 、F2200 和 F2300 ，F3100 ，F5100 系列数控系统，开发出的一款更 加人性化、操作更加简便、性价比更优的产品。该产品采用两轴数字化位置控制 方式，适用于氧燃气和等离子切割加工行业。 适合于所有具有位置控制方式的两 轴数控机床。

该控制系统轻巧便携， 操作简单， 容易上手， 全部操作具有菜单或图形提示， 傻瓜化操作。全部按键开关人性化设计，舒服便捷。

由 DSP 专用电机控制芯片构成核心控制系统，DSP 控制电机使得切割过程 更加稳定可靠。 DSP 运动控制算法在原来 F2200 的基础上进行了优化和升级， 使机床运行更加平稳、可靠，延长电机和机械部分寿命。

图 1.1 F2100-B

# 1.2  系统特点

全中、英、葡萄牙、法、俄语、丹麦、韩语等菜单系统，语言界面一键式

切换。

46 种常用图形库 (包括网格图形) ，可选择设置片尺寸和孔尺寸。       支持 EIA 代码(G 代码) 及 FastCAM、FreeNest、SmartNest、IBE 等各

类套料软件。支持后缀 TXT,CNC,NC,MPG,B3 等 G 代码。

紧凑式键盘设计，使手工输入文件更全面

图形比例、旋转、镜像

图形可矩阵排列、交互排列、叠式排列

工件原始尺寸和带割缝尺寸同时进行显示，直观方便

图形钢板校正，任意钢板边可做为校正边

可自定义坐标系，支持两维坐标的所有八种可能

可自定义全部输入输出端口的类型(常开或常闭) 和编号

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 1

可自诊断系统所有 IO 状态和按键状态，方便检查和排除故障   前置 U 盘接口，方便程序传输

系统升级采用 U 盘升级方式，方便简单、实用， 提供终生免费升级服务   支持系统备份和系统还原功能，系统还原可仅还原操作系统，也可还原到

出厂状态

整个系统所有功能和工艺均可在线升级，免去售后之忧

可单个或全部导入导出加工文件

参数备份和参数还原

支持氧燃气、等离子、 喷粉和演示 4 种模式

各类加工参数齐全，可满足不同工艺需求

氧燃气和等离子 IO 分开控制

氧燃气自动调高，两级预热，三级穿孔

等离子弧压反馈，定位反馈，转角自动关闭弧压调高

等离子弧压控制支持速度和距离两种关闭弧压调高方式，使机床更加平衡、

安全

支持边缘切割，对较厚的钢板可减少预热时间

运动中可实时加速、减速

根据钢板厚度， 在转角处可自动限速， 有效防止过烧

手工选择起始行或选择穿孔点

动/静态加工图形显示，图形放大/缩小，放大状态下动态跟踪切割点     DSP 高速、高精度插补控制，高速运行，运行平稳，低噪音        任意设定起始速度、升降速时间

具有断电、断点保护记忆功能

“偏移切割”功能可避免因排料计算错误而造成的板材浪费   可设置不同的管理权限和相应的密码，维护管理层的权益    支持 P2P 方式或 BCD (8421)方式的遥控器

# 1.3  技术指标

1 )  控制轴数：2 轴联动(可定制三轴)

2)  控制精度：±0.001mm

3)  坐标范围：± 99999.99mm

4)  最大脉冲频率： 160KHz；最高运行速度：15 米/分钟

5)  最大程序行数： 15 万行

6)  最大单个程序： 4M

7)  时间类分辨率： 10ms

8)  系统工作电源： DC +24V 直流电源输入

9)  系统工作环境：温度-10℃至+60℃；相对湿度 0-95%无凝结

# 1.4  系统接口

a)  15 芯公头两轴电机驱动接口

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 2

b)  25 芯母头 16 路光电隔离输出，最大倒灌电流 300mA

c)  25 芯公头 16 路光电隔离输入，最大输入电流 300mA

d)  前面板内置 USB 接口，方便用户传输切割代码

e)  扩展 IO 输入输出端口； PWM 输入端口；模拟输入端口

# 1.5  硬件配置

1.  显示器： 7 寸 800*480 高分辨 1600 万色彩色高亮度液晶屏

2.  内存： 64M SDRAM

3.  用户程序空间： 256M

4.  主频： 400MHZ 系统主频

5.  USB ：USB1.1 接口前置

6.  键盘： PCB 贴膜键盘

7.  机箱：全钢结构完全屏蔽，真正能够做到防电磁辐射、抗干扰、防静电

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 3

第二章 系统开机

# 2.1  系统操作面板说明

图 2.1   面板及按键说明

【F1】-【F8】:  【St/PgUP】： 【S↓/PgDn】：  【F＋/HOME】： 【F－/END】：  【1】-【9】：

功能键，在不同界面下，有相应功能提示

在代码界面是向上翻页键，在其它界面下是割炬上升键 在代码界面是向下翻页键，在其它界面下是割炬下降键

在代码界面是跳到代码行首键，在其它界面下是加速键

在代码界面是跳到代码行尾键，在其它界面下是减速键  在系统运行过程中，按此键能使切割机速度快速调速到切

割限速的百分比，例如按下【1】则速度调整为 10%,按下【2】则速度调整为

20%。

【G】、【X】、【Y】、【F】：为常用键，在操作提示框时使用。在主界面

可快速修改参数。

# 2.2  系统启运及主界面说明

刚上电时， 系统首先会进入启动界面:

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 4

Press F2 to run BIOS Auto boot after: 3.

图 2.2  系统自检界面

在启动界面进行倒计时中，如果按下 F2 键，则系统进入到 BIOS  (BIOS  操作请参考“附录 2”说明)， 如果按其它任意键，则跳过倒计时进入到切割软 件，如果没有键按下，则倒计时到 0 后，系统自动进入切割软件。

然后系统会进入到欢迎界面，如图2.3 所示，此界面用户可以替换成自己想 要的图片。

图 2.3  欢迎界面

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 5

此时按任意键，则系统会自动进入到主界面，如图 2.4 所示。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1图形管理; F2文件管理; F3部件选项; F4参数设置; F5系统诊断; F6放大图形; F7手动移车; F8坐标清零.

图 2.4  系统主界面

在主界面下，按【F1】-【F8】分别对应以下功能：

【F1】： 图形管理，进入可选择常使用的 46 种图形库，大多都有片尺寸和孔尺 寸两种。

【F2】： 文件管理，进入可选择本机文件、 U 盘文件、文件编辑、文件导入导 出等操作。

【F3】： 部件选项，对加工零件进行镜像、旋转、钢板校正、排列、选行选号、 代码编辑等。

【F4】： 参数设置，所有参数可在此设置。

【F5】： 系统诊断，输入输出诊断、键盘诊断、系统自检、日期时间设置、系 统自定义等。

【F6】： 放大图形，全屏放大图形。

【F7】： 手动移车，手动移车机床，此界面可进行断电、断点恢复操作。 【F8】： 坐标清零，在机床开始切割前或切割完成后，可对坐标清零。  【X】：  设置切割速度。

【Y】：  设置手动移车速度。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 6

【F】：  设置手动移车方式，可点动、连动和定长。

【G】：  设置定长移车时的移动距离。

【N】：  在切割运行开始前，可以设置割缝大小。

【M】：  改变切割模式，可以有演示模式、氧燃气切割和等离子切割三种模式。 【START】：  开始启动切割。

【SPACE】：  进入切割界面。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 7

# 2.3 主界面功能索引

F8坐标清零. F1图形管理 F2文件管理 F3部件选项 F5系统诊断 F4参数设置 F7手动移车 F1还原参数 F2参数备份 F3定义 F4加密 F5解密 F6语言 主界面. F6放大图形. F1片尺寸 F1起点选择 F1硬盘文件 F1常用 F1点动 F1输入诊断 F2孔尺寸 F2角度校正 F2优盘文件 F2氧燃气 F2连动 F2输出诊断 F3新建文件 F3等离子 F3定长移动 F3重复排列 F3 (打开输 出) F4编辑文件 F4减速 F4比例缩放 F4 (关闭输 出) F5删除文件 F5系统 F5选行选号 F5加速 F5键盘诊断 F6代码编辑 F6参数导入 F6复至优盘 F6系统自检 F7图形还原 F7参数导出 F7预览图形 F7断点恢复 F7日期时间 F8确认 F8确认 F8确认 F8保存 F8系统定义 F8系统升级. F1输入 F2输出 F3坐标 F8保存

主界面功能索引

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 8

第三章 切割功能

在主界面下，按 SPACE 键进入切割界面，如下图所示是切割功能界面。

① 上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1; ③ 当前速度 0000; 文件名 SHAPE 43 TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5 00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92; ②. F1后退; F2前进; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 3.1   切割功能界面

①显示当前加工工件的实际切割轨迹， 包含了割缝值。

②显示当前正在加工的G 代码，显示当前行和下一行，切割运行过程 中不显示，暂停后才有显示。

③显示当前加工的速度，该速度在加工过程中，可通过按键盘的数字 键【1】-【9】实现快速调速。 例如按下数字【3】，则速度自动调 整到 30%；按下数字【8】则速度自动调整到 80%。

X 显示的是当前割嘴所处的绝对 X 坐标。

Y 显示的是当前割嘴所处的绝对 Y 坐标。

在切割界面下：

按【X】:修改当前切割最大速度。

按【Y】:修改当前手动移车最大速度。

按【F】：改变当前手动方式。

按【G】：修改当前定长移动时的定长距离。

START 键(F9 键)：启动切割。

STOP 键(F10 键)：停车，可以暂停系统中正在进行的一切动作。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 9

F1 键： 割嘴沿轨迹原路返回(此时 I/O  口关闭)。

F2 键： 割嘴沿切割轨迹前进(此时 I/O  口关闭) 。

F3 键：割嘴返回出发点，即当前工件的起点。

F4/END 键：减小切割速度，每按一下速度减少 1%。

F5/HOME 键：增加切割速度，每按一下速度增加 1%。

F6 键：减少预热时间，跳过剩余的预热时间，并且系统自动记忆预热时 间。

F7 键：增加预热时间，每次增加 15 秒

F8 键：系统暂停时为选穿孔点，系统开始移动后为动态放大。  上、下、左、右 4 个方向键：透枪时按手动方式移动割嘴。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 10

F2前进

| F3回参/走边框 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 3.1  切割操作索引

切割界面

F1后退

F4减速

F5加速

F6预热减少

F7预热增加

F8选穿孔点/动态放 大

自动操作索引

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 11

# 3.2  调速

## 3.2.1 正常调速

在自动运行过程中，或在系统暂停时，在切割界面系统都可以进行调速。

在操作面板上按下【F5】或【PRE】或【HOME】，每按一下速度速度增加 1%，。 一直按着【F5】或【PRE】或【HOME】不放开，则速度会连续增加到 100%。增加到 100%时，运行速度即为“常用参数”中的“切割速度”。

在操作面板上按下【F4】或【NEXT】或【END】，每按一下速度速度减少 1%，。一直按着【F4】或【NEXT】或【END】不放开，则速度会连续减少到 1%。在速度减少到很慢时，为了保证运行的精度要求，系统可能会根据“横向 脉冲数”和“纵向脉冲数”的大小自动调整速度， 实际速度有可能不是“切割速 度”的 1%，而是大于 1%。

## 3.2.2 快速调速

在自动运行过程中，或在系统暂停时，在切割界面都可以进行快速调速。

在切割界面下，在操作面板上按下数字键【1】-【9】，则速度会快速调整 到对应数字的 10 倍的百分比，例如按下数字【3】，则速度自动调整到 30%； 按下数字【8】则速度自动调整到 80%。

# 3.3  前进

在切割界面中按下【F2】键， 系统开始空走，此过程没有点火、穿孔等任何 IO 开关过程，沿着切割图形的轮廓移动割嘴。再次按下【F2】键，系统停止运 行。

此功能在切割前， 想查看切割路径正确与否或代码正确与否时使用，或加工 过程中需要透枪情况时也可使用。若想停止空走，按下红色“停止”键即可。

前进速度是和切割速度分开设置的， 在常用参数中的“空走/后退速度”为前 进速度。

# 3.4  后退

加工过程中，若因未割透等原因需要原轨迹返回时， 可按以下过程进行：   先按下“停止”键，使切割机处于暂停状态。

在切割界面中按下【F1】键， 切割机沿原轨迹返回，当割嘴后退到需回 退的位置时， 按下“停止”键， 若后退过多，此时按【F2】可空行前进， 再前进到 需要的位置。

注意：空走和后退的功能可反复进行，直到割嘴处于理想的位置。

在后退过程中，再次按下【F1】键，系统停止运行。

当割嘴处于理想的位置后， 再次按下“启动”键， 如果当前切割代码行是 G01 或 G02 或 G03 ，系统会在执行这些程序前先进行自动穿孔，然后继续运行 当前程序，如果当前行不是 G01 或 G02 或 G03，则系统直接执行当前行程序。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 12

后退速度和前进速度是同一个速度， 是和切割速度分开设置的， 在常用参数 中的“空走/后退速度”为后退速度。

# 3.5  边缘切割/偏移切割/返回

当割枪不处于当前加工工件的实际路径时， 例如切割中手动移枪到别的地

方， 会出现下图提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. [G]切割返回 [X]偏移切割 [Y]仅仅返回.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 3 .2   边缘穿孔

导致出现这种提示的情况有两种：

(1)   当常用参数的“边缘穿孔”选择“是”时， 下一加工行的 G 代码为 M07， 系统会自动暂停。此时可以手动移动到钢板的任意边缘处， 按下“启动”键， 系统会出现如上提示。

(2)   在加工暂停时，由于机械故障或其它原因，需要把割枪移动偏离实 际加工工件的轨迹时，也会出现以上提示。

边缘切割：如果按下【G】，则系统切割返回到暂停点后，继续切割下

去。这个功能对比较厚的钢板特别有用，它能减少预热时间，提高切割 效率； 此功能即为常用的边缘穿孔功能。

偏移切割：如果按下【X】，则系统认为当前点是暂停点，继续切割下

去。即把切割点进行了偏移。当在切割机暂停时或断电时，如果割嘴有 了偏移，或钢板有了平移，或用户想认为的偏移切割，可以按下此键。 此功能在割枪位置发生人为移动， 需要手动对枪时特别有用。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 13

仅仅返回：如果按下【Y】，则系统仅仅快速返回到暂停点，然后暂停

下来。 当切割过程中，发现割嘴有故障，或别的问题，需要把割嘴移动 出切割区域进行检修时，当检修完成后可以按下此键。返回暂停点后再 此按下“启动”键，系统自动开始继续切割。

# 3.6  回参功能

在加工暂停时，如果此时按了【F3】，则系统会出现提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 确认回参到原点吗？ Enter:确认 ESC:取消.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 3.3  回参提示

按下 Enter 键，系统会自动返回到加工工件的起点， 回到原点后系统自动切 换到加工主界面。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 14

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1图形管理; F2文件管理; F3部件选项; F4参数设置; F5系统诊断; F6放大图形; F7手动移车; F8坐标清零.

图 3.4 加工主界面

在回参过程中，用户也可以按“停止”键进行停止操作，停止后还可以继续 按【F3】进行回参操作，也可按启动键重新开始切割。回参和停止不受次数的 限制。

# 3.7  氧燃气预热时间调整

● 在预热过程中，按 START(F9)键直接跳过预热和穿孔延时过程， 立即打开穿孔 信号开始切割。

● 在预热过程中，按停止(F10)键保持预热状态，等待 F9 键再次按下。

● 在预热过程中，按 F6 键将结束预热状态，并记忆下此预热时间， 在遇到 M02 或 M30 代码前都使用此预热时间进行预热。

举例：比如原来系统设定的空走线后的预热时间为 60 秒，在需要预热的时候， 在界面上会有读秒， 正常情况下读到 0 时， 系统开始下一步的切割，但是如果在 系统读秒还剩余 10 秒的时候中按下 F6，系统立即停止预热， 开始下一步的切割，

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 15

并且记录已经预热的时间为 50 秒，系统自动认为用户需要的预热时间为50 秒， 在预热的时候，预热时间就变为 50 秒。

● 在预热过程中，每按下 F7 键，预热时间增加 15 秒，且以后预热时间都保持

增加后的值。

举例：原来系统设定的空走线后的预热时间为 60 秒，在系统读秒期间，按 一次 F7，界面上的读秒加 15 秒， 并且下一次需要预热时， 初始的预热时间变为 75 秒。

# 3.8  选穿孔点

在开始切割前或切割暂停时，功能键提示处的 F8 是“选穿孔点”，此时按 F8，系统会提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 确认选择穿孔点吗？ Enter:确认 ESC:取消.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 3.5  选穿孔点

若按下 ESC，则系统会再退回切割界面。若按下 ENTER，则系统会再次提 示

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 16

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 请输入穿孔号： 按ß>选穿孔号 1.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 3.6 穿孔提示

此时可手工输入穿孔点的位置。也可按 ESC 退出，不用手工输入穿孔点位置， 然后按左右箭头键选择穿孔点。

# 3.9  动态放大

加工开始后，切割界面的 F8 会变成“动态放大”， 此时按下 F8 键，加工图 形会全屏放大，并且可动态跟踪。

F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8动态放大.

. 连续按 F8 键，系统会逐级放大图形。

. 按 ESC 键，退出放大显示，回到正常切割界面。

# 3.10  退出切割

当切割未完成时，切割机处于暂停状态时，如果在切割界面下按下【Esc】 键，则系统会提示是否退出切割。如果此时按【Enter】则退出切割；如果按【Esc】 键则不退出切割，再次进入到切割界面后能在原来的位置处继续切割。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 17

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 确认退出切割吗？ ENTER:退出切割 ESC: 不退出.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 3.7  退出切割提示

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 18

# 3.11  走边框

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE 43 TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3走边框; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 3.8  走边框

在开始加工之前，按空格键 (SPACE)可以进入到自动加工界面，这时 F3 为走边框功 能，按下 F3 后，系统会沿图 3.8 所示的虚线框逆时针行走，起点在左下角。行走完毕后， 系统提示“返回到参考点吗？ ENTER：返回， ESC：不返回”，此时按下 ENTER，系统 自动返回到零件的加工起点处，如果按下 ESC，系统停在当前点处。

走边框过程中，也可以按下 STOP 暂停运行，按下 START 继续走边框。再次按下 F3 则会回参到起点。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 19

第四章 部件选项

在开始切割以前， 在主界面可以看到有“F3 部件选项”可以使用。按 F3 进 入部件选项菜单：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE 43 TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 【X】X镜像 【Y】Y镜像. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 操作模式： 部件选项. F1起点选择; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .1  部件选项

# 4.1 XY  镜像

在部伯选项中：

按 X 进行沿横轴(X 轴)的镜像，即上下镜像。

按 Y 进行沿纵轴(Y 轴)的镜像，即左右镜像。

# 4.2  起点选择

按下 F1 后，系统提示选择起点：

F1 中心 F2 左下 F3 左上 F4 右下 F5 右上

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 20

运行状态

停止

当前行号/孔号： 00000/00000

当前速度

0000

文件名

SHAPE 43 TXT

. .  .                                _  .

.              .

+X:500.00   -X:0.00   +Y:500.00   -Y:0.00

00001: (TEST PATTERN)

F6代码编辑 F7图形还原

F1XY镜像

F2角度校正

F3重复排列

F4比例缩放 F5选行选号

F8确认

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1 ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s 切割速度【X】 1000.000 割缝【Z】 1.200 手动速度【Y】 3000 000 校正角度00 00 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】 ## X：+00000.00 00002：G92 Y：+00000.00

F2100B 型数控切割系统使用说明书

此时按下 F1- F5 键，切割零件的起点自动跳到相应的位置。例如按下 F4 时， 零件起点自动跳到右下角。如下图所示。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1 ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s 切割速度【X】 1000.000 割缝【Z】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】 X：+00000.00 Y：+00000.00 F1XY镜像 F2角度校正 F3重复排列 F4比例缩放 F5选行选号 F6代码编辑 F7图形还原 F8确认 运行状态 停止 当前行号/孔号： 00000/00000 当前速度 0000 文件名 SHAPE_43.TXT +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92

按下 F4 前起点在起点处

# 4.3  角度校正

按 F2 后，系统提示：

按下 F4 后，起点在右下

F1 钢板校正 F2 输入角度

按 F1 进行钢板校正

按 F2 进行直接输入角度

按 ESC 退出角度校正操作

## 4.3.1 钢板校正

进入到钢板校正后，系统提示：

X-起点 Y-终点 ESC-退出 校正X：+00000.00 校正Y：+00000.00 角度： +00000.00

此时，可以手动移动切割机的割嘴，到任一边的边缘处或钢板的一个角上。 当割嘴对好位置后，按下【X】键设置成当前点为校正起点。  然后沿着这一边 手动移动割嘴，割嘴再次移动到该边的边缘处， 在保证两点足够远，并且两点和 钢板的同一边处于同一线上后，按下【Y】。系统会自动计算当前钢板的偏移角 度，然后自动对图形进行校正。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 21

运行状态

停止

当前行号/孔号： 00000/00000

当前速度

0000

文件名

SHAPE 43 TXT

. .  .                                _  .

.              .

+X:500.00   -X:0.00   +Y:500.00   -Y:0.00

00001: (TEST PATTERN)

00002：G92

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1 ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s 手动速度【Y】 3000 000 校正角度03 20 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】 X：+00000.00 Y：+00000.00 F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

切割速度【X】  1000.000 割缝【Z】  1.200

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1 ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s 切割速度【X】 1000.000 割缝【Z】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】 X：+00000.00 Y：+00000.00 F1XY镜像 F2角度校正 F3重复排列 F4比例缩放 F5选行选号 F6代码编辑 F7图形还原 F8确认 运行状态 停止 当前行号/孔号： 00000/00000 当前速度 0000 文件名 SHAPE_43.TXT +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92

钢板校正前

钢板校正后

校正完成后，系统提示是否返回到起点，如果按下【ENTER】键，则系统 会返回到校正的起点处， 如果按下【ESC】则系统没有任何操作， 返回到图形界 面。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE 43 TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. Enter:返回起点 ESC:不返回.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【Z】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度03.20. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.2  校正后返回起点

## 4.3.2 输入角度

在知道当前加工件需要旋转的角度的情况下，可输入角度：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 22

请输入角度 最小：-360 最大：360 角度：0.00

输入角度

手工输入角度后，按 ENTER 进行确认，加工图形会旋转相应角度。正角度 为逆时针旋转，负角度为顺时针旋转。按 ESC 可以退出角度校正。

# 4.4  重复排列

在部件选项界面下， 按下【F3】， 系统提示如图 4.3 ，可以有三种排列方式， 矩阵排列、交互排列和叠式排列。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 请选择排列方式： F1：矩阵 F2：交错 F3：叠式..; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.3  排列选择

如果按下【F1】，则进行矩阵排列：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 23

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 请输入参数 (参数 ) mm. 列数 列间距 2 105.00 2 105 行数 行间距 F8:确认.. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .4  矩阵排列

矩阵排列后的效果如图 3.17：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.5  矩阵排列效果

如果按下【F2】，则进行交错排列：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 24

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 请输入参数 (参数 ) mm. 列数 列间距 2 105.00 2 105.00 行数 行间距 F8:确认.. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .6  交互排列

交互排列后的效果如图 3.19：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.7  交互排列效果

如果按下【F3】，则进行叠式排列：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 25

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 请输入参数 (参数 ) mm. 列数 列间距 列套料 2 210.00 210.00 2 210.00 210.00 行数 行间距 行套料 F8:确认.. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .8  交互排列

叠式排列后的效果如图 3.21：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.9  叠式排列效果

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 26

# 4.5  比例缩放

在部件界面下，按下【F4】(比例缩放)， 系统提示如图 4.10：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 请输入比例： 1.00..; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【4】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .10  比例

输入比例参数后，按下【Enter】，则系统在检查输入的参数没有错误的情 况下，自动比例放大或缩小。

注意：比例缩放也同时会对引入线、引出线进行比例缩放。

# 4. 6  选行选号

在部件选项界面下， 按【F5】可以进行选行选号操作。 系统提示：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 27

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. F1 选择行数 F2 选择穿孔号..; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4 .11  选行选号

## 4.6.1 选行

按【F1】选择开始切割的行号，系统提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 请输入行数： 按←→选行号 1..; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 28

图 4.12  选行提示

此时可以直接输入开始加工的行号， 也可按 ENTER 进入选行界面后按←或→ 键选行。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 切 手 手 定; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 动方式【F】点动 连动 定长 长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1XY镜像; F2角度校正; F3重复排列; F4比例缩放; F5选行选号; F6代码编辑; F7图形还原; F8确认.

图 4.13  选行

选行完成后，按下 F8 ，进行确认。

## 4.6.2 选号

和选行的操作类似。

## 4.6.3 选行选号后的操作

选行或选号完成后， 连续按 F8 键可推出到主界面。然后按 SPACE 键进入 切割界面，进入切割界面后，可以有两种操作：

一、    从当前位置移动到选行或选号后的新位置后再加工。

在切割界面按 F1，系统会直接空行到选择的行号或穿孔点处， 然后暂停，

等待进一步的操作。

F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8动态放大.

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 29

在切割界面按 START 键，系统提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. [X]偏移切割 [Y]仅仅返回.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 4.14  选行选号的操作

按 Y 键， 系统也会直接行到选择的行号或穿孔点处，然后暂停，等待进 一步的操作。

二、   从当前位置直接加工。

在出现图 4.14 的提示后，按 X 键，系统会在当前位置开始加工。

# 4. 7  图形还原

如果想取消对图形进行的所有镜像、旋转、校正、比例、排列，在部件选项 界面下按【F7】系统自动还原到图形的原始状态，取消所做的所有镜像、旋转、 校正、比例、排列等操作。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 30

第五章 手动功能

在主界面下时，按【F7】进入手动功能，如下图所示是手动操作界面。

上海方菱数控 F2100B 版本号：3 3 73 1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE 43 TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000 000 校正角度00 00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1点动; F2连动; F3定长移动; F4减速; F5加速; F7断电恢复.

图 5.1   手动界面

手动状态时的速度由常用参数中的手动移车速度参数控制。手动移动时， 可 按加、减速键调整速度， 或在手动界面下按下数字键， 则系统速度会自动调整到 对应数字的 10 倍速度的百分比， 例如按下数字【3】，则速度自动调整到 30%； 按下数字【8】则速度自动调整到 80%。

# 5.1  点动功能

初次进入手动界面时， 系统默认是点动，或按【F1】选择点动功能。此时， 按任一方向键，系统会朝着该方向移车，松开方向键，系统停止移动。

# 5.2  连动功能

在手动界面按【F2】进入连动功能。此时，按下任一方向键并松开，系统 会朝该方向移动，再次按下任一方向键或停止键，系统停止移动。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 31

# 5.3  定长移动功能

在手动界面按【F3】进入定长移动。系统提示输入定长距离：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. 请输入定长距离 5.00.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】点动 连动 定长 定长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1点动; F2连动; F3定长移动; F4减速; F5加速; F7断电恢复.

图 5.2  输入定长距离

输入定长距离后按 ENTER。此时，按下任一方向键并松开，系统会朝该方 向移动定长距离后自动停止， 在移动过程中若按下任一方向键或停止键，系统也 会停止移动。

# 5.4  断点恢复

为了保证断点恢复功能的正常使用，需要满足以下的条件：

1 ．  系统处于暂停状态时，系统自动把当前暂停点当作断点记忆下来。

2 ．  系统处于切割运行中， 断电信号接入到急停报警输入口，在发生断电情 况下，系统会把断电时的位置做为断点记忆下来。

当需要从断点处继续加工时， 系统上电后， 不要移动割枪的位置， 在主界面 按【F7】进入手动功能，然后再按【F7】进行断点恢复。恢复后，如果割枪没 有被移动过， 刚好处于断电前的位置， 此时按 START 键， 系统会直接从断点处 开始加工。

当然断电恢复后， 如果发现断电位置有偏差， 可以手工移动割枪到实际的断 点处， 使用偏移切割功能使割枪偏移到正确的切割路径上， 也可以通过选号或选 行功能来实现断电恢复。(参见 4.5 节 选行选号)。方法是：选退出切割，手

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 32

动移动割嘴到工件的起点处， 通过选行(或选号) 选择失电前面最接近的行(或 号)处，按下“启动”键，系统会提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. [G]切割返回 [X]偏移切割 [Y]仅仅返回.; 切 手 手 定; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 割速度【X】 1000.000 割缝【N】1.200 动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 动方式【F】点动 连动 定长 长距离【G】5.00 氧燃气割【M】. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 5.3    断点恢复

按【G】，系统从当前点切割到所选的行或号处，然后继续沿正常轨迹

加工下去。

按【X】，系统以当前点为开始加工的点。

按【Y】，系统从当前点快速移动到所选的行或号处，然后暂停。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 33

第六章  文件管理

本系统支持以 txt、cnc 、nc 、B3 、MPG 等为后缀的文件为切割代码，代码 最大容量为 4M，最大行数为 150000 行。可以对内部文件进行编辑、编译、删 除、导出，也可对外部 U 盘文件进行导入操作。

在主界面下按下【F2】进入代码界面，如下图所示是代码界面。

0001:SHAPELIB 0002:201MB.TXT 0003:REC_1.TXT 0004:CIRCLE_2.CNC. 当前文件夹:/flash. 0-/flash 5-DIR5; 1-DIR1 6-DIR6; 2-DIR2 7-DIR7; 3-DIR3 8-DIR8; 4-DIR4 9-DIR9. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3查找文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.1  代码界面

# 6.1    硬盘文件

在文件管理界面按【F1】进入硬盘文件列表， 如图 6.1 所示，系统只列出所 支持的 G 代码文件。

按【F4】，如果当前光标处是 G 代码文件，则可以编辑文件。编辑文件

参考 6.4 节说明。

按【F5】，如果当前光标处是 tG 代码文件，可以删除当前文件。       按【F6】，如果当前光标处是 G 代码文件，则把当前文件复制到外部 U

盘，前提是 U 盘要插在系统的 USB 接口上。

按【F7】，如果当前光标处是 G 代码文件，在当前界面下可以预览当前

图形。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 34

0001:SHAPELIB 0002:201MB.TXT. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3新建文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.2    预览图形

按【F8】，如果当前光标处是 tG 代码文件，则调入当前加工文件到系

统，调入文件后，系统自动返回到主界面。

# 6.2    优盘文件

在文件管理界面下， 按【F2】进入优盘文件界面， 在该界面下，  【F6】自动 从“复至优盘”变为“复至硬盘” 。在选择到相应的切割代码后，按下【F6】系 统会把该文件自动保存到内部文件。

注意：U 盘文件只能保存到内部后，才能调入进行切割。

U 盘文件保存时， U 盘文件名自动记忆，如图 6.3。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 35

| .TXT 4~1.TXT TXT 5.TXT 4.TXT 3.TXT 文件名： \R1545.TXT. 0001:10KM 0002:N11- 0003:1KM. 0004:R154 0005:R135 0006:R135 |  |
| --- | --- |
| F1硬盘文件 | F2优盘文件 | F3新建文件 | F4编辑文件 | F5删除文件 | F6复至优盘 | F7预览图形 | F8确认 |  |

图 6.3 U 盘文件保存

在输入文件名时，如果不想改变文件名，可直接按【Enter】进行保存；或 者修改文件名后再按【Enter】进行保存。如果本机文件中已经有相同文件名的 文件，系统提示

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 36

.TXT 4~1.TXT TXT 5.TXT 4.TXT 3.TXT 文件已经存在，替换吗？ Enter 确认/ESC 返回. 0001:10KM 0002:N11- 0003:1KM. 0004:R154 0005:R135 0006:R135. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3新建文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.4  替换文件

如果想替换内部文件， 请按【Enter】键，如果想重新更改文件名，请按【Esc】， 更改文件名后再保存。

注意：优盘中文件名只能支持显示到 8 个字节的长度，在保存的硬盘文件时， 可以重新输入文件名，并且支持 128 个字节的长文件名。

# 6.3    查找文件

在文件管理界面下按【F3】，可以查找文件。输入查找的文件名的一部分或 全部字符，按 ENTER，系统会列出全部的包含输入字符串的文件。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 37

.TXT 4~1.TXT TXT 5.TXT 4.TXT 3.TXT 请输入查找的字符串. 0001:10KM 0002:N11- 0003:1KM. 0004:R154 0005:R135 0006:R135. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3新建文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.5  查找文件

# 6.4    代码编辑

在本机代码界面下， 把光标移动到需要编辑的文件名处， 按下【F4】编辑代 码。

输入字符时， 有些按键是复用键，直接按复用键，输入的字符是复用键的下 档键，【Shift】和复用键同时按下，输入的是复用键的上档键。

在编辑代码时，按【F2】可在当前编辑行的后面插入一行，按【F3】则删 除当前编辑行。按下【F+ Home】键， 光标自动移动到当前编辑行的第一个字 符，按下【F- End】，光标自动移动到当前行的最后一个字符的后面。

每个编辑行最大支持 128 个字符。

在开始切割前， 一定要先进行保存，否则系统不能进行断点恢复或断电恢复。 编辑完代码后，按【F8】进行保存。

# 6.5    新建文件

在代码编辑界面(参见 6.4 节)。按【F4】新建文件，可以手工建立文件。

# 6. 6    编译代码

新建一个代码或编辑代码时， 如果想知道当前输入的代码是否有效， 可以在 编辑状态时，按【F1】可以对代码进行编译，检查代码是否正确。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 38

# 6.7  文件夹管理

## 6.L.1 工作文件夹选择

本系统支持 10 个文件夹，如图 6.1 所示。

当前文件夹：  指示当前工作的文件夹名。

0-/flash 1-DIR1 2-DIR2 3-DIR3 4-DIR4 5-DIR5 6-DIR6 7-DIR7 8-DIR8      9-DIR9  这十个提示为文件夹提示，前面的数字代表快捷键，按下相应的数字， 则当前工作文件夹切换到相应的文件夹下。例如按下 1，则如图 6.

当前文件夹:/flash/DIR1. 0-/flash 5-DIR5; 1-DIR1 6-DIR6; 2-DIR2 7-DIR7; 3-DIR3 8-DIR8; 4-DIR4 9-DIR9. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3查找文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.6  文件夹 1

当前文件夹切换到/flash/DIR1，当前目录下的所有支持的 G 代码文件就显示 出来了。

## 6.L.2 新建文件夹

新建文件夹比较复杂一些， 需要先进入到编辑文件界面下， 然后才能新建文 件夹。

在本机文件下，把光标移到任 G 代码文件处，如图6.7 所示。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 39

0001:SHAPELIB 0002:201MB.TXT 0003:REC_1.TXT 0004:CIRCLE_2.CNC. 当前文件夹:/flash. 0-/flash 5-DIR5; 1-DIR1 6-DIR6; 2-DIR2 7-DIR7; 3-DIR3 8-DIR8; 4-DIR4 9-DIR9. F1硬盘文件; F2优盘文件; F3查找文件; F4编辑文件; F5删除文件; F6复至优盘; F7预览图形; F8确认.

图 6.7  光标称到 G 代码文件名处

然后按下 F4 编辑文件，编辑文件下的功能键如图6.8 所示。

| F1编译 | F2增行 | F3删行 | F4新建文件 F | 5新建文件夹 |  |  | F8保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图 6.8  编辑文件界面

此时按下 F5 ，在提示框中输入文件夹名，然后按回车就可以了。

说明：本机支持 10 个文件夹，超过 10 个文件夹后， 新建的文件夹将替换第 2 文件夹， 依次是第 3 个文件夹，第 4 个文件夹等。第 1 个文件夹/flash 是保留 文件夹， 此文件夹不能替换也不能修改。

# 6.8    清空文件

参考 8.7.8 清空文件中的清空文件说明。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 40

第七章  参数设置

在主界面下，按【F4】进入参数界面，如下图所示是参数功能界面。

切割速度 手动移车速度 空程移车速度 空走/后退速度 备用参数 割缝补偿(割嘴半径值) 拐角速度比例(1-100) 切割类型 演示速度; 1000.000 3000.000 4000.000 1000.000 1000.000 0.000 100.000 氧燃气 2000.000; mmpm mmpm mmpm mmpm mmpm mmpm mmpm <-> mmpm. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7.1   参数界面

在参数界面中，有五种参数可以设置：

1) 常用参数：   切割速度、手动速度以及空程速度的设置，割缝值， 钢板厚度， 切割类型选择，边缘穿孔是否使用。

2) 氧燃气参数： 氧燃气切割中使用的所有参数。

3) 等离子参数： 等离子切割中使用的所有参数。

4)  喷粉参数：   使用喷粉时喷粉的点火穿孔固定循环参数，喷粉偏移等参数。

5) 系统参数：   系统脉冲数、最大限速、电机参数以及软限位等参数的设置。

# 7.1    常用参数

如图 7.1 是系统的常用参数。

切割速度：切割时的最高速度，单位是 mm/m(毫米/分)。

手动移车速度：手动移动割枪时， 割枪移动的速度， 单位是 mm/m(毫米

/分)

。

空程移车速度：执行 G00 或割枪快速回位时割枪移动的速度，单位是

mm/m(毫米/分)。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 41

空走/后退速度:在切割中暂停时，沿路径前进或后退时的速度。   喷粉速度：在执行喷粉画线时的速度。

割缝补偿(割嘴半径值) ：保证了切割零件的尺寸精度，用户根据割缝

宽度，设定割缝补偿值(割缝补偿值应为实际割缝宽度的一半)，系统 将自动生成新的切割路径，对割缝进行补偿。在对一个工件未切割前可 以修改割缝值，开始切割后，不允许再修改割缝值。 单位是 mm。

拐角速度比例：拐角速度比例影响割嘴移动时的加减速。 前一条切割线

的末点的切线方向和下一条切割线的初点的切线方向的夹角，以及拐角 速度比例共同决定了割嘴在经过两条切割线交点时的过渡速度，假如正 常的切割速度为 V，夹角为 α，钢板厚度为 h，则割嘴在两线交点时的过 度速度 Vx 为:

V  =         V

h

x         50几

注意：单位为 mm。钢板厚度最大 100mm，超过 100mm 时都认为是 100mm。

切割类型：有氧燃气和等离子两种切割方式可供选择。按【←】或【→ 】

可在氧燃气和等离子两种切割方式间切换。

演示速度：在演示模式下的速度。

# 7.2    氧燃气参数

如图 7.2 所示，是氧燃气的所有参数， 它控制着在氧燃气切割状态时 IO 操 作有关的时间延时参数，以及自动调高盒是否使能。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 42

点火延时 低压预热延时(默认) 高压预热延时 一级穿孔时间 二级穿孔时间 三级穿孔时间(默认) 排气延时 割炬上升时间 割炬下降时间 穿孔上升时间 穿孔下降时间 使用调高盒 预热氧保持 边缘穿孔; 1.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 否 否; s s s s s s s s s s s <-> <-> <->. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7 .2  氧燃气参数

点火延时：点火时，打开高压点火开关的延时时间。

低压预热延时：穿孔前， 低压预热的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。

在穿孔预热过程中，当系统正处于低压预热阶段时，若觉得预热时间不 够用，可以按下“停止”键或【F7】键，按停止键时系统开始无限期延时， 预热延时会自动累计增加，当预热完毕后，可按“启动”键，结束预热延 时，开始高压预热延时，按【F7】键后，预热时间会自动处长 15 秒， 并且这个时间会被系统保存下来。

高压预热延时：同低压预热延时。只是打开的 IO 不同，高压预热延时在

低压预热延时之前。

一级穿孔时间：低压切割氧穿孔的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。

大于 0 时会打开该 IO 口，为 0 时不打开该 IO 口。

二级穿孔时间：中压切割氧穿孔的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。

大于 0 时会打开该 IO 口，为 0 时不打开该 IO 口。

三级穿孔时间：高压切割氧穿孔的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。

大于 0 时会打开该 IO 口，为 0 时不打开该 IO 口。

排气延时：燃气关闭时打开排气口的延时。输入≥0 的任意值，单位：秒。   割炬上升时间：切割氧关闭时， 割炬上升的时间。输入≥0 的任意值，单

位：秒。

割炬下降时间：预热前， 割炬下降的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 43

穿孔上升时间：穿孔前割枪上升的时间， 与割炬上升时间区别之处在于：

割炬上升是在结束当前切割行时，割枪需要移动到另外一个地方时，割 枪上升的时间，工作在 M08 代码或 M02 代码；穿孔上升时间是在穿孔 固定循环时，预热后，割枪上升的时间，工作在 M07 代码处。

穿孔下降时间：穿孔时割枪下降的时间， 与割炬下降时间区别之处在于：

割炬下降是在预热前， 还没有打开切割氧， 割枪下降的时间；穿孔下降 时间是在穿孔固定循环时，穿孔上升完成后，打开切割氧后割枪下降的 时间。

使用调高盒: 根据用户设备配置，选择是否使用调高盒。

预热氧保持：如果该参数设置为“是”，则在切割过程中，在未完成切

割前(即未遇到 M02 代码以前) ，低压预热氧 IO 口始终处于打开状态。 若选“否”，则在加工过程中，遇到 M08 或 M02 时，都会关闭低压预 热。

边缘穿孔：按【←】或【→ 】可选使用边缘穿孔或不使用边缘穿孔，当

使用边缘穿孔时， 每当遇到 M07 代码时， 切割机自动暂停。当切割机暂 停后，用户可手动移动割嘴到钢板的边缘，然后按下“启动”键，则系统 提示：

上海方菱数控 F2100B 版本号：3.3.73.1; 当前速度 0000; 文件名 SHAPE_43.TXT; 运行状态 停止; 当前行号/孔号： 00000/00000. [G]切割返回 [X]偏移切割 [Y]仅仅返回.; ●点火 0000.0 s ●低预热 0000.0 s ●高压预热 0000.0 s ●低压氧 0000.0 s ●中压氧 0000.0 s ●高压氧 0000.0 s ●割嘴升 0000.0 s ●割嘴降 0000.0 s ●调高盒 0000.0 s ●排气 0000.0 s. 切割速度【X】 1000.000 割缝 1.200 手动速度【Y】 3000.000 校正角度00.00. 手动方式【F】 点动 连动 定长 定长距离【G】 5.00. X：+00000.00 Y：+00000.00. +X:500.00 -X:0.00 +Y:500.00 -Y:0.00. 00001: (TEST PATTERN) 00002：G92. F1前进; F2后退; F3回参; F4减速; F5加速; F6预热减少; F7预热增加; F8选穿孔点.

图 7.3   边缘穿孔

当选择【G】时，系统点火穿孔后切割到暂停点后继续切割下去。这就 是边缘穿孔的功能。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 44

该功能在切割厚钢板时尤其有用，厚的钢板比较难于穿孔，穿的孔也比 较大，如果在切割路径上直接穿孔，则可能对最终的成品质量有影响。应用 了边缘穿孔可以加快穿孔的效率，节省切割时间，提高产品质量。

当然，不使用边缘穿，使用引入线穿孔也是一种更加行之有效的方法。

# 7.3    等离子参数

如图 7.4 所示，是等离子参数， 机床使用等离子切割时需要设置这些参数。

起弧延时 穿孔延时 割炬上升时间 起弧检测时间 定位检测时间 定位上升时间 低速关闭弧压调高 (拐角信号) 关闭调高最小距离 断弧检测延时 切割中弧压检测; 0.00 2.00 0.00 30.00 30.00 3.00 0.00 0.00 0.00 否; s s s s s s s s s <->. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7.4  等离子参数

起弧延时：起弧前，系统等待的时间。此时，所有输出口关闭。输入≥0

的任意值，单位：秒。

穿孔延时：即穿孔时间，输入≥0 的任意值，单位：秒。

割炬上升时间：断弧后，割炬上升的时间。输入≥0 的任意值，单位：秒。   起弧检测时间：输入≥0 的任意值，单位：秒。

若在检测时间内未检测到起弧成功反馈信号， 系统提示 错误信息，并终止当前工件的切割，按断点记忆退出程 序。

若在起弧检测时间内检测到起弧成功输入信号， 则系统 停止检测，开始切割。

定位检测延时：输入≥0 的任意值，单位：秒。

定位检测所使用的时间， 若超过这个时间没有检测到定 位成功信号输入， 则认为是定位不成功， 系统报警。若

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 45

在检测时间内检测到定位成功信号输入， 则结束定位检 测，开始定位上升。

定位上升时间：输入≥0 的任意值，单位：秒。

定位检测过程中如果检测到定位成功信号输入，割炬提

升的时间。

低速关闭弧压调高(拐角信号) ：

该参数是百分比。 在切割速度的 X %下打开“关闭弧压 自动调高”口， 使割炬保持固定高度，防止低速时弧压 变化导致割嘴高度发             生变化，严重时会

烧毁割嘴。 单位： %。

关闭调高最小距离:

作用同低速关闭弧压调高(拐角信号) 。只不过这个信号不是根 据速度关闭弧压调高， 而是根据当前加工曲线的起始和终止处的 线段的长度。从曲线的开始处的“关闭调高最小距离”的距离内， 和曲线终止前的“关闭调高最小距离”的距离内，打开 “关闭弧 压自动调高”口，使割炬保持固定高度。

断弧检测延时：当断弧发生时，系统延时“断弧检测延时”的时间，如

果断弧仍然发生,则认为是断弧发生了， 停止机床运行并报警。此功能在 加工具有引出线的工件时，延时这段时间后，引出线已经走过，并且等 离子还没有断弧，则可以直接开始加工下一个工件。 此功能有效防止了 割引出线时的假断弧现象。

切割中弧压检测：是否在切割过程中实时检测弧压信号。

若设置”是”，系统在切割过程中，实时检测弧压反馈信号。如果没有检 测到该信号，系统终止当前工件的切割，并按断点记忆退出程序。

若设置”否”，则在切割过程中，不检测弧压反馈信号。

# 7.4    系统参数

如图 7.6 所示，是系统的系统参数，是与切割机床的驱动轴的精度有关的参 数，以及系统的坐标参数，是与坐标轴有关的参数。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 46

横向脉冲数 纵向脉冲数 切割最高限速 空程最高限速 最高点车速度 小圆弧限速 火焰调速时间 等离子调速时间 急停时间 启动速度 最大坐标+X 最大坐标+Y 最小坐标-X 最小坐标-Y; 125.000 125.000 2000.000 3000.000 3000.000 500.000 0.40 0.30 0.08 250.000 100000.000 100000.000 -100000.000 -100000.000; n/mm n/mm mmpm mmpm mmpm mmpm s s s mm mm mm mm mm. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7.5  系统参数

横向脉冲数：机床沿 X 轴移动 1mm 时，系统需要在 X 轴发的脉冲数，

可保留到小数点后 3 位。

纵向脉冲数：机床沿 Y 轴移动 1mm 时，系统需要在 Y 轴发的脉冲数，

可保留到小数点后 3 位。

切割最高限速：限制切割运行的最大速度，单位： mm/m。   空程最高限速：空程时允许的最大移动速度。

最高点车速度：手动移车的最高限速。

小圆弧限速：切割小圆弧时的最大速度。 在特定的速度下，小圆弧的半

径定义不同，小于该定义的小圆弧的加工速度，加工速度和该小圆弧的 半径与定义成正比。

小圆弧定义：

0     mmpm < 切割速度 <2000mmpm

2000 mmpm< 切割速度 <4000mmpm

4000 mmpm< 切割速度 <6000mmpm

6000 mmpm< 切割速度 <8000mmpm

8000 mmpm< 切割速度 <10000mmpm 10000mmpm< 切割速度 <12000mmpm 12000mmpm< 切割速度 <15000mmpm

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910

小圆弧=5mm 小圆弧=10mm 小圆弧=15mm 小圆弧=20mm 小圆弧=25mm

小圆弧=30mm 小圆弧=35mm

Pa ge 47

注意：小圆弧限速设为 0 时，小圆弧不限速。

火焰调速时间：氧燃气切割模式时， 机床从启动速度到切割速度的加速

时间。

等离子调速时间：等离子切割模式时，机床从启动速度到切割速度的加

速时间。

急停时间：机床遇到急停输入时，从当前速度降到 0 时的减速时间。    启动速度：机床从静止时直接启动的速度，一般机床都不用从 0 速度启

动，电机都会允许一个启动速度。

最大坐标：软件设置的系统能走的最大坐标限制值，单位是 mm(毫米)。

当系统当前任何一个坐标大于对应的最大坐标限制值时，系统都会停止 运行。

最小坐标：软件设置的系统能走的最小坐标限制值，单位是 mm(毫米)。

当系统当前任何一个坐标小于对应的最小坐标限制值时，系统都会停止 运行。

# 7.5    参数导入

在参数设置界面下按【F6】可批量导入参数。导入的参数必须满足两个 条件：

1．从本型号的切割机控制系统中导出的参数(见7.7    参数导出)， 格式 要完全兼容。导入参数的文件格式是 F2300.DAT 的文件。

2．并且这个文件需放在 U 盘的根目录下面， U 盘插在系统的 USB 接口上。 条件 1 和条件 2 都满足的情况下，在图 7.7 的界面下按 Enter 进行确认， 可把备份的参数导入到系统中。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 48

度 mmpm 3000.000 500.000 0.40 0.30 mmpm s s s mm 间 时间 确认导入参数吗？ 参数文件是：F2300.DAT n/mm n/mm mmpm mmpm 125.000 125.000 2000.000 3000.000 横向脉冲数 纵向脉冲数 切割最高限速 空程最高限速 0.08 250.000. 最高点车速 小圆弧限速 火焰调速时 等离子调速 急停时间 启动速度 mm mm mm mm 100000.000 100000.000 -100000.000 -100000.000 最大坐标+X 最大坐标+Y 最小坐标-X 最小坐标-Y. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7.6    参数导入

# 7.6    参数导出

当参数设置完成后，可以在参数设置界面下按【F7】进行参数导出，导 出参数前需要把优盘插在系统的 USB 接口上。

在出现图7.8 提示的界面下，按 Enter 确认后， 参数可自动保存在外部优 盘中，存在于优盘的根目录下，文件名是 F2300.DAT。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 49

n/mm n/mm mm/m mm/m 125.000 125.000 2000.000 3000.000 横向脉冲数 纵向脉冲数 切割最高限速 空程最高限速 mmpm mm/m s s s mm mm mm mm mm 3000.000 1000.000 0.40 0.30 0.08 250.000 100000.000 100000.000 -100000.000 -100000.000 确认导入参数吗？ 参数文件是：F2300.DAT. 最高点车速度 小圆弧限速 火焰调速时间 等离子调速时间 急停时间 启动速度 最大坐标+X 最大坐标+Y 最小坐标-X 最小坐标-Y. F1常用; F2氧燃气; F3等离子; F4 喷粉; F5系统; F6参数导入; F7参数导出; F8保存.

图 7.7    参数导出

# 7. 7    保存参数

修改完参数后，按【F8】进行保存。

注意：在有任何一个参数进行过修改后，若想使修改后的参数生效，必须进 行保存，否则，系统还是沿用未修改前的参数。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 50

第八章  诊断功能

在主界面下按下【F5】进入系统诊断界面，如图 8.1。

输 入. ● ● ● ● ● ● ● ● 前进 后退 左移 右移 加速 减速 割炬升 割炬降 ● ● ● ● ● ● ● ● 前限位 后限位 右限位 左限位 急 停 起弧成功 定位成功 等离子碰撞. F1输入诊断; F2输出诊断; F5键盘诊断; F6系统自检; F7日期时间; F8系统定义.

图 8.1  系统诊断界面

在诊断界面下，可以诊断系统的输出和输入，以及按键，系统也可以自检检 查出系统本身存在的故障。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 51

F5 系统诊断

F2参数备份

F3 定义

F4 加密

F5 解密

F6 语言

# 8.1  诊断界面索引

F1 输入诊断

F2 输出诊断

F5键盘诊断

F6系统自检

F7日期时间

F8系统定义

F1 还原参数

# 8.2  输入诊断

在此界面，系统会读取当前输入 IO 的信息， 并把当前输入 IO 的信息显示出 来。 绿色“●”表示输入有效， 红色“○”表示输入无效。

# 8.3  输出诊断

在诊断界面下，按【F2】进入输出界面，如图 8.2 所示。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 52

输 出. ● ● ● ● ● ● ● ● 排气口 调高盒使能 等离子定位 等离子起弧 ● ● ● ● 点火开关 低压预热 高压预热 关闭调高 (拐角信号) ● 喷粉 扬粉 喷粉预热 ● ● ● 低压切割氧 ( 一级) 中压切割氧 (二级) 高压切割氧 (三级) 割炬升 割炬降. F1输入诊断; F2输出诊断; F3打开输出; F4关闭输出; F5键盘诊断; F6系统自检; F7日期时间; F8系统定义.

图 8.2  输出诊断界面

按【t】、【↓】、【←】、【→】，可以移动光标到相应的输出口上， 按下

【F3】时为打开相应输出口， 按下【F4】时为关闭相应输出口。绿色“.”表示 输出有效， 红色“○”表示输出无效。

# 8.4  键盘诊断

在系统诊断界面下按【F5】进入键盘诊断界面。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 53

键盘编码 005. F1输入诊断; F2输出诊断; F5键盘诊断; F6系统自检; F7日期时间; F8系统定义.

图 8.3    键盘诊断

在此界面下，按下键盘的任一键，都会有对应的一个键盘编码在此处显示， 如果有按键没有编码在此显示，则说明该键出了故障。

# 8.5  系统自检

在系统诊断界面下按【F6】进入系统自检界面。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 54

F1输入诊断; F2输出诊断; F5键盘诊断; F6系统自检; F7日期时间; F8系统定义.

图 8.4  系统自检

如果自检通过，则系统会提示：

Self check pass

图 8.5     自检通过

如果自检通不过，会有以下几种故障报警：

DSP Dual ram is error

ARM Dual RAM is error

遇到这种故障报警时， 请重新断电， 延时半分钟左右再开机。如果是使用时间比 较长久的机器出现这种故障，请打开机箱，把机箱主板上的灰尘处理干净即可。

# 8.6  日期时间

在系统诊断界面下按【F7】，可以设置系统的日期和时间。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 55

2009-03-01 10：20：35 星期日. F1输入诊断; F2输出诊断; F5键盘诊断; F6系统自检; F7日期时间; F8系统定义.

图 8.6  系统时间

把光标移到到相应的日期或时间或星期的下面，按下【↑】或【↓】可以对 系统时间进行调节。

# 8.7  系统定义

在系统诊断界面下按【F8】，进入系统自定义界面， 在此界面下可以设置系 统的输入 IO 口、输出 IO 口和系统坐标，还可对参数进行还原和备份，以及中英 文一键切换。

## 8.7.1  参数备份、还原

参数备份：备份参数的过程是，在系统的主界面下依次按下【F5】(系统诊  断) 、【F8】(系统定义) 、【F2】(参数备份)。系统提示输入密码，输入密码“1396” 后，按【Enter】键，系统会把当前参数备份成默认参数。在以后系统使用过程   中，若参数出现损坏或人为更改后，想要还原参数，则只需要进行还原参数即可。

注意：设备制造商在完成整套设备的安装调试后，务必要做备份参数功能。

还原参数：还原参数的过程是，在系统的主界面依次按下【F5】(系统诊断)、 【F8】(系统定义) 、【F1】(还原参数)。

注意：还原参数成功后，需要重新启动系统。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 56

## 8.7.2 输入口定义

本控制器可以用户的需求，改变输入 IO  口的定义，包含改变 IO  口在输入端 子上的序号， 以及输入口的常开或常闭类型。 在系统自定义界面按【F3】进入定 义界面，再按【F1】进入输入定义界面。 如图 8.7 所示。

| 输入定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 类型 前 限 位 02 ● 后 限 位 15 ● 左 限 位 14 ● 右 限 位 01 ● 急 停 03 ● 起弧成功 04 ● 定位成功 05 ● 等离子碰撞 06 ● |  |  |  | 前 进 后 退 左 移 右 移 加 速 减 速 割炬升 割炬降 |  |  | 序号 09 10 07 08 16 17 18 19 | 类型 ● ● ● ● ● ● ● ● |  |
| 序号－PgUp,PgDn改变 类型-Enter改变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1输入 | F2输出 | F3坐标 | F4电机 |  | F5选项 |  |  |  | F8保存 |

图 8.7  输入口定义

在此界面下按下操作面板上的 【↑】、【↓】、【←】、【 →】，可以移动 光标到需要改变类型或序号的地方， 按【PageUp】或【PageDown】键时，可以 改变相应输入口的序号，按下【Enter】键可以改变输入口的类型。

若外部开关接的是常闭类型，请把此对应 IO  口的类型设置成绿色”  ●”， 若是常开类型开关，则设置成红色” ●”。

## 8.7.3 输出口定义

本控制器可以用户的需求，改变输出 IO  口的定义，包含改变 IO  口在输出端 子上的序号，以及输入口的常开或常闭类型。 如图 8.8 所示。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 57

输出定义. 序号 类型 点 火 03 ● 低压预热 01 ● 高压预热 17 ● 低压切割氧 04 ● 中压切割氧 05 ● 高压切割氧 14 ● 割炬上升 02 ● 割炬下降 15 ●; 序号 类型 排气口 06 ● 调高盒使能 08 ● 等离子定位 19 ● 起 弧 16 ● 关闭调高(拐角信号) 18 ● 喷 粉 07 ● 扬 粉 20 ● 喷粉预热 21 ●. 序号－PgUp,PgDn改变 类型- Enter改变. F1输入; F2输出; F3坐标; F4电机; F5选项; F8保存.

图 8.8  输出口定义

在此界面下按下操作面板上的 【↑】、【↓】、【←】、【 →】，可以移动 光标到需要改变类型或序号的地方， 按【PageUp】或【PageDown】键时，可以 改变相应输出口的序号，按下【Enter】键可以改变输出口的类型。

输出口类型都是三极管开漏输出类型。

类型为红色“●”表示输出信号有效时，三极管导通。类型为绿色“●”表 示输出信号有效时，三极管关闭。

有关转角低速的使用方法，请参考“第十一章  接口说明”。

## 8.7.4 坐标定义

本系统可提供用户对输入输出 IO  口的定义，如图 8.9 所示。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 58

按Enter改变坐标系 +Y ↑ -X ← → +X ↓ -Y. F1输入; F2输出; F3坐标; F4电机; F5选项; F8保存.

图 8.9  坐标系定义

在此界面下， 连续按【Enter】则系统可以在八种坐标系中变换。直到用户需 要的坐标系后，按下【F8 保存】即可保存设置的坐标系。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 59

## 8.7.5 电机

横轴方向 纵轴方向; 正转▌ 正转. 按ENTER改变. F1输入; F2输出; F3坐标; F4电机; F5选项; F8保存.

图 8.10  电机方向

按上下箭头键，把光标▌移到需要改变电机旋转方向的轴，然后按 ENTER 键， 电机方向可以在正转和反转之间切换。

## 8.7.6 选项

## 8.7.6．1 遥控器

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 60

| 遥控器类型 默认坐标： 圆弧IJ坐标： 默认单位： |  |  |  | NO<> 相对坐标 相对坐标 公制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按ßà改变 改变默认单位后需要重启 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1输入 | F2输出 | F3坐标 | F4电机 |  | F5选项 |  |  | F8保存 |

图 8.11  选项

在此界面下按左右箭头， 可以把遥控器的类型改为 NO,P2P，8421 三种类型中的 任意一种。

. NO 型遥控器：对应没有遥控输入。

. P2P 型遥控器：参考 11.1.4 节遥控输入一章。

. 8421 型遥控器：参考 11.1.4 节遥控输入一章。

## 8.7.6.2 默认坐标

如图 8.11，默认坐标可以改为默认相对坐标或默认绝对坐标。圆弧 IJ 坐标也 可以改为相对坐标或绝对坐标，一般情况下圆弧的 IJ 坐标是相对坐标， 只有少数 几种 G 代码的圆弧 IJ 坐标是绝对坐标。

## 8.7.6.3 公制英制转换

如图 8.11，默认单位可以在英制和公制两种单位之间相互切换，切换了公制 英制后，和长度有关的全部切换。

## 8.7.7 语言切换

在主界面按【F5 系统诊断】、【F8 系统定义】，再按【F6 语言】可以在多 语言界面之间切换，直到按到自己需要的语言界面主止。

## 8.7.8 清空文件

在主界面按【F5 系统诊断】、【F8 系统定义】，再按【F7 清空文件】，系

统将清空系统的硬盘文件。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 61

## 8.7.9 系统升级

在主界面按【F5 系统诊断】、【F8 系统定义】，再按【F8 系统升级】，再 按 ENTER 确认后，出现图8.12 所示的升级提示。

F1 功能升级 F2 界面升级 F3 控制升级 F4 系统还原.. F1还原参数; F2备份参数; F3定义; F4加密; F5解密; F6语言; F7清空文件; F8系统升级.

功能升级：按下 F1 后，进行功能升级，功能升级对应的升级文件是 F2100B .exe 或 UserApp.exe。

界面升级：按下 F2 后，进行界面升级，界面就是刚开机后，第一次看到的 欢迎界面，有关制作欢迎界面的方法请联系本公司售后服务部。

控制升级：按下 F3 后，升级控制部分，升级文件对应 MOTION.dsp。

系统还原：按下 F4 后，系统将进行还原，此处还原的系统将彻底还原到出 厂前的状态，即参数、 IO  口配置、坐标方向定义等都还原到出厂前的状态。一 般情况请不要使用此功能来还原系统。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 62

第九章  图形管理

在主界面下，按【F1】进入图库页面，如图 9.1 所示。

矩形 扇形; 圆形 凹三角形 凹边矩形; 三角形 八边形 凹三角形; L形 圆角矩形 凹多边形; 梯形 凹角矩形 斜矩形; 斜角矩形 法兰切片 十字形; 斜顶矩形 肘形 圆角L形; 屋状矩形 甲形 马蹄形; 椭圆形 带槽矩形 直线沟槽; 平边圆形 斜角沟槽. 水平线 五孔圆角; 垂直线 曲边梯形; 带孔圆形 凸多边形; 矩形窗 测试图形; 单孔矩形 网格图形; 多孔圆形 共边方; 带孔法兰; 四孔矩形; 四孔圆角; 五孔矩形. F8确认.

图 9.1  图库页面

在此界面下按【t】、【↓】、【←】、【→ 】可以选择不同的图形。

# 9.1  选择图形

在图库首页界面，将光标移动到所需要的图形后，按【F8】确认，如图 9.2 所示。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 63

引入线 10.00 引出线 10.00 X相边 100.00 Y相边 100.00. X向边 引出线 引入线; Y向边. F1片尺寸; F2孔尺寸; F8确认.

图 9.2  片尺寸界面

屏幕的右下方显示出当前工件的示意图，可修改的参数在示意图中可以看 了它的具体位置。屏幕的左方显示当前工件的实际效果图。

通过【t】、【↓】、【←】、【→】可以选择需要修改的尺寸。完成后【F8】 确认， 即可自动进入图3.1 切割功能界面。

# 9.2  片/孔尺寸

在图 9.2 片尺寸界面中，按【F2】可进入孔尺寸界面，如图 9.3。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 64

引入线 10.00 引出线 10.00 X相边 100.00 Y相边 100.00. Y向边 X向边 引出线 引入线.. F1片尺寸; F2孔尺寸; F8确认.

图 9.3  孔尺寸

修该参数同片尺寸。

修改完成后，【F8】确认， 也可进入图 3.1 切割功能界面。

说明：

以下图形没有孔尺寸：

直线沟槽，斜角沟槽，水平线， 垂直线， 带孔圆形，矩形窗， 单孔矩形，多 孔圆形， 带孔法兰，四孔圆形，四孔圆角，五孔矩形，五孔圆角，曲边梯形，凸 多边形以及测试图形和网格图形。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 65

第十章  代码说明

# 10.1    编程符号及说明

在切割机编程中， 一般用到以下的编程符号， 编程符号后跟相应的参数。 表 10.1  编程符号说明

| 编程符号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| N | 程序段序号 |
| G | 准备代码 |
| M | 辅助功能 |
| X | X 轴相对坐标或绝对坐标 |
| Y | Y 轴相对坐标或绝对坐标 |
| U | X 轴相对坐标 |
| V | Y 轴相对坐标 |
| I | 圆心相对圆弧起点的 X 轴坐标差值 |
| J | 圆心相对圆弧起点的 Y 轴坐标差值 |
| R | 圆弧的半径，正值为小于 180°圆弧，负值为 大于 180°圆弧。 |
| F | 切割速度，用于 G01 ，G02 ，G03。 |

在以下的内容中，凡是出现在”/”符号都是或的关系，例如 X/U 表示要么

是 X，要么是 U，两者不能同时出现。 n 表示参数值，例如 Xn 表示 X   后面跟的参数。[]表示是可选的内容， 可以有这一项，也可以没有这一项。

# 10.2    坐标系统

本系统默认采用右手笛卡尔坐标系，如图 10.1 所示。

Y

X

笛卡尔坐标系

图 10.1  笛卡尔坐标系

当然，系统也可以由用户自己定义坐标第，详见“8.7.3 坐标定义”。

# 10.3     G  代码说明

本系统支持的 G 代码如表 10.2 所示。

表 10.2  常用 G 代码表

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 66

| G99 | 参数： X/U Y/V I J | 部件选项参数 |
| --- | --- | --- |
| G92 | 参数： X Y | 参考点设置 |
| G91 / G90 | 无参数 | 相对 / 绝对坐标 |
| G20 / G21 | 无参数 | 英制 / 米制 |
| G41 / G42 | 无参数 | 左 / 右割缝补偿 |
| G40 | 无参数 | 取消割缝补偿 |
| G00 | 参数： X/U Y/V | 直线快速移动(空 车) |
| G01 | 参数： X/U Y/V | 直线切割 |
| G02 | 参数： X/U Y/V I J | 顺时针圆弧切割 |
| G03 | 参数： X/U Y/V I J | 逆时针圆弧切割 |
| G04 | 参数： P | 延时 |

1.  G92  参考点设置 格式：

G92 [Xn] [Yn]

参数含义：

[Xn] [Yn]表示设置的参考点的绝对坐标，也是机床回位的绝对坐标。若 G92 后没有参数， 则默认参考点坐标是(0,0)。一般机床在以(0,0)为参考

点时，该句代码可以省略。

注意：

调入代码后， G92 设置的参考点坐标会自动保存下来， 在没有调入新的 切割代码前， 这个参考点坐标一直有效， 无论关机与否。新调入一个切 割代码后，若新代码有 G92 指令，则参考点坐标就是 G92 后的内容， 若没有 G92，参考点就默认是(0,0)。一个代码文件中， G92 只能出现一 次。

例子：

a.  G92 X0 Y0

表示以(0,0)为参考坐标， 当按下“回位”功能键时，机床回到(0,0)坐标 点。

b.  G92 X20 Y0

表示以(20,0)为参考坐标，当按下“回位”功能键时，机床回到(20,0) 坐标点。

2.   G90/G91

格式：

G90/G91

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 67

G90 绝对坐标。在代码中出现的 X ，Y 表示绝对坐标值， U，V 表示相 对坐标值。

G91 相对坐标。在代码中出现的 X ，Y 表示相对坐标值， U，V 也表示 相对坐标值。

例子：

a.   G90 用法

G92  X0 Y0         // 参考点(0,0)                                        (120 ，100)

G90                       // 绝对坐标

G00 X20 Y0         //快速移枪到(20,0)

M07                       //穿孔固定循环

G01 X120 Y100   //切割到(120, 100)

M08                       //关切割固定循环

M02                                                                  (20 ，0)

b. G91 用法

| G92 X0 Y0 G91 G00 X20 Y0 M07 | // 参考点(0,0) // 相对坐标 //快速移枪到(20,0) //穿孔固定循环 |
| --- | --- |

G01 X120 Y100 //切割到(120, 100) M08                     //关切割固定循环 M02

(140 ，100)

(20 ，0)

3.  G20/G21

格式：

G20/G21

G20 英制单位。G20 后出现的所有 X ，Y，I，J，R，U，V 都是英制单 位。

G21 公制单位。 G21 后出现的所有 X ，Y，I，J，R，U，V 都是公制单 位。

注意：

若代码中没有出现 G20/G21 ，则默认为公制单位。

英制和公制的换算公式是：  1 英寸≈ 25.寸mm。

4.  G00 空程移动

本指令表示快速移枪到指定位置， 系统按“空程移车速度*倍率”的速度从起点 快速移动到指定位置。

格式：

G00 X/Un Y/Vn [Fn]

参数含义：

Fn – 空程限速。

Un – 终点 X 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm；

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 68

Vn –  终点 Y 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm。 (在相对坐标系中)

Xn –  终点 X 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm； Yn –  终点 Y 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm。 (在绝对坐标系中)

Xn –  终点 X 坐标相对于工件起始点的位移，单位 mm；

Yn –  终点 Y 坐标相对于工件起始点的位移，单位 mm。 例子：

(100 ，100)

G92  X0 Y0        // 参考点(0,0)

G91                      // 相对坐标

G00 X100 Y100 //快速移枪到(100, 100)

M02

5.  G01 直线切割

本指令表示直线切割到指定位置，系统按“切割速度*倍率”的速度从当前段的 起点切割到指定位置。

格式：

G01 X/Un Y/Vn [Fn]

参数含义：

同 G00 代码含义，区别仅在于 G00 表示空车直线行走(即：输出口全 部关闭)， G01 表示直线切割。

6.  G02 顺圆插补

本指令表示顺圆弧(顺时针插补)切割到指定位置，系统按“切割速度*倍率”的 速度从当前段的起点切割到指定位置。

格式：

G02 X/Un Y/Vn In Jn [Fn] 或 G02 X/Un Y/Vn R[-]n [Fn] 参数含义：

Fn – 切割限速。

Un –  终点 X 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm； Vn –  终点 Y 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm。 In –  圆心 X 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm； Jn –  圆心 Y 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 69

R[-]n –  圆弧的半径，当圆弧小于等于 180 度时， R 为正值， 反之为负 值，单位 mm；

(在相对坐标系中)

Xn –  终点 X 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm；

Yn –  终点 Y 坐标相对于当前段起点的位移，单位 mm。

(在绝对坐标系中)

Xn –  终点 X 坐标相对于工件起始点的位移，单位 mm；

Yn –  终点 Y 坐标相对于工件起始点的位移，单位 mm。

例子：

例1. 从B->A

G92  X0 Y0        // 参考点(0,0)

G91                      // 相对坐标

G00 X60 Y100     //快速移枪到B点

G02 X-40 Y-40 I0 J-40 //圆弧1 或(G02 X-40 Y-40 R-40)           M02

例2. 从A->B

G92  X0 Y0        // 参考点(0,0)

G91                      // 相对坐标

G00 X20 Y60     //快速移枪到A点

G02 X40 Y40 I40 J0 //圆弧2 或(G02 X40 Y40 R40)           M02

B

100

2

60

1

A

20           60

7.  G03 逆圆插补

同 G02，只是 G02 是顺圆(顺时针圆弧)，G03 为逆圆(逆时针圆弧)。

8.  G42/G41 和 G40 割缝补偿

这几个功能是割缝补偿功能， 当代码表示的切割路径仅仅是工件的实际尺寸 时，由于火焰切割/等离子切割总归会有割缝的存在，不考虑割缝的影响时实际 割出的工件不是需要的尺寸。设置了割缝补偿后， 系统会自动计算出割缝的影响， 切割出实际尺寸的工件。

G41/G42 和 G40 必须配对使用。如果省略 G41/G42，则默认割缝补偿值为 零；如果省略

G40 ，则默认为割缝补偿有效。

格式：

G41 //左割缝补偿

…… //切割代码

G40 //取消左割缝补偿

G42 //右割缝补偿

…… //切割代码

G40 //取消右割缝补偿

例子：

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 70

( Convex Roof Trapezoid w/ Hole )

G21                                                        /*  公制单位 */

G91                                                         /* 相对坐标 */

G99 X1 Y0 I0 J0                                    /*  比例因子为 1，旋转角度 0，

无镜像*/

G00 X44.45 Y41 .275                             /*  空车行走 */

G41                                                        /* 左割缝补偿 */

M07                                                        /* 切割开始 */

G03 X0 Y0 I19.05 J0                             /* 逆时针切割一个圆 */

M08                                                        /* 切割结束 */

G40                                                        /* 取消左割缝补偿 */

G00 X-44.45 Y-41.275                            /*  空车行走 */

G41                                                        /* 右割缝补偿 */

M07                                                        /* 切割开始 */

G01 X25.779438 Y58.031634                         G02 X75.441125 Y0 I37.720562 J-16.756634 圆 */

G01 X25.779438 Y-58.031634

/* 直线切割 */      /* 顺时针切割一个

/* 直线切割 */

G01 X-127 Y0

M08

G40

M02

/* 直线切割 */

/* 切割结束 */

/* 取消右割缝补偿 */

/* 程序结束 */

注意：割缝补偿值应为实际割缝宽度的一半。

9.    G99  比例、旋转、镜像 格式：

G99 Xn Yn In Jn

参数含义：

X -  比例因子， 0.001 至 1000 可设置。

Y - 旋转角度， -360°至 360°可设置。

I – X 轴镜像，沿 X 轴做镜像， 1 表示有镜像、 0 表示无镜像

J – Y 轴镜像， 沿 Y 轴做镜像， 1 表示有镜像、 0 表示无镜像 注意：

对一个代码，可以有 G99，也可以没有 G99。如果有 G99，后面的参 数 X ，Y，I，J 都不能省略。

镜像和旋转都是以笛卡尔坐标的原点(0,0)为参考点的。

10.G04  延时

格式：

G04 Pn

参数含义：

P – 延时时间，后面所跟参数是 0.01 秒为单位，如 P100 表示延时 1 秒。

11. 编程注意事项

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 71

10.4

编程必须包含 G92  (参考点设置)和 M02  (程序结束)指令。

G41/G42 和 G40 必须配对使用。如果省略 G41/G42，则默认割缝补偿 值为零；如果省略 G40 ，则默认为割缝补偿有效。

G20 / G21 省略时，系统默认为 G21  (公制单位)。

G90 / G91 省略时，系统默认为 G91  (相对坐标)。

M07 和 M08 指令不可以省略。

G00 、G01 、G02 、G03 中某参数省略，若参数为绝对坐标，则系统默 认为上一行 G 代码的坐标值；若是相对坐标，系统默认该参数值为零。 G00 、G01 、G02 、G03 可以简写为： G0 、G1 、G2 、G3。

前后连续的 G00(或 G01 、G02 、G03)，可省略 G00(或 G01 、G02、 G03)。

M  代码说明

表 10.3  常用 M 代码

| M07 | 无参数 | 穿孔固定循环 |
| --- | --- | --- |
| M08 | 无参数 | 结束切割固定循环 |
| M00 | 无参数 | 暂停指令 |
| M02 | 无参数 | 程序结束 |

M07  穿孔固定循环

乙炔 点火 割炬

预热氧

切割氧

1  2    3        4        5    6       7

图 10.2  穿孔固定循环示意图

1)   如果乙炔未打开，则打开乙炔。

2)   打开点火，并延时“点火延时”的时间。

3)   打开割炬下降，并延时“割炬下降时间”的时间。

4)   关闭割炬下降，打开预热氧，并延时“预热延时”的时间。如果在预热 的过程中，按下“停止”键， 则预热时间自动延长， 直到再次按下“启动” 键才结束预热延时，并将预热延时的时间自动保存在参数中。

5)   打开割炬上升，并延时“穿孔上升时间”的时间。

6)   关闭割炬上升，打开切割氧，打开穿孔下降，并延时“穿孔下降时间”。

7)   关闭割炬下降，开始切割。

M08  结束切割固定循环

1)   关闭切割氧；

2)   打开割炬上升，并延时“割炬上升时间”的时间；

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 72

3)   关闭割炬上升。

M00   暂停

在切割过程中，系统在碰到这种指令的时候会使机床停止下来，等待进一 步的操作。

M02 程序结束

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 73

第十一章  接口说明

# 11.1 输入接口

+24V

+3.3V

IO口

接系

统处

理器

外部 输入

3.3VG

公共端

24VG

系统内部

图 1 1 .1   输入接口电路

输入信号是机械接触开关，常开或常开类型都支持，接 24VG 时有效，

悬空或接 24V 时无效。外部开关的公共端接 24VG (也可接给系统供电 的 24V－)，外部开关的另一端接相应的 IO 口即可。

共 16 路输入端口。

输入信号定义

表 11.1 输入口定义

| 25 芯接口引脚号(公头) | 信号名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 前限位 |  |
| 15 | 后限位 |  |
| 14 | 左限位 |  |
| 1 | 右限位 |  |
| 3 | 急停 |  |
| 4 | 起弧成功 |  |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 74

| 5 | 定位成功 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 等离子碰撞 |  |
| 7 | 左移/C | 遥控输入 |
| 8 | 右移/D | 遥控输入 |
| 9 | 前移/A | 遥控输入 |
| 10 | 后移/B | 遥控输入 |
| 16 | 点火 | 遥控输入 |
| 17 | 切割氧 | 遥控输入 |
| 18 | 割炬升 | 遥控输入 |
| 19 | 割炬降 | 遥控输入 |
| 20-23 | 备用 |  |
| 12,24 | +24V | +24V/3A 电源输出 |
| 13,25 | 24VG | +24V 电源的地 |
| 11 ，20 ，21 ，22 ，23 | 未用 |  |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 75

## 11．1.1 输入接线说明

右限位

1

左限位 前限位

后限位 急停 点火

起弧成功 切割氧

定位成功 割炬升

等离子碰撞

割炬降

左移

备用

右移

备用

前移

备用

后移

备用

备用

+24V

+24V 24VG

24VG

14

右限位输入 左限位输入

2

15

3

前限位输入 后限位输入 急停输入

16

4

起弧成功反馈

17

5

定位成功反馈

18

等离子碰撞反馈

6

19

7

20

8

21

9

22

1.等离子切割使用         2.在需要数控定位时接入， 同时，定位成功输入口要配 置成常开类型。否则使用调 高器定位时可以不接.           3.需要等离子碰撞检测时， 接等离子碰撞反馈

10

注意：所有输入可以

23

，

是常闭或常开类型

11

系统默认是常开类

型。

24

12

25

公共端

13

(和系统供电的24VG相同，也可 外接至24V开关电源的24VG端)

图 11.2  外部输入接线

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 76

## 11.1.2 遥控输入

本系统支持两种外部遥控输入， 一为线输入(P2P)类型，二为8421)(BCD) 式编码输入。

线输入类型：

输入管脚 7, 8 ，9 ，10 分别对应左移，右移，前移，后移，该输入口输 入有效信号时，可使机床朝相应方向移动， 输入信号无效时， 停止机床 移动。

16 号输入口信号有效时，对割炬进行点火，点火时间为系统中参数设

置的时间，参考“7.2 节 氧燃气参数”中的 “点火时间“。

17 号输入口信号有效时，对切割氧进行打开或关闭。当切割氧打开时， 系统关闭切割氧，当切割氧关闭时，系统打开切割氧。

18 号输入信号有效时，割炬提升，无效时，割炬停止。

19 号输入信号有效时，割炬下降，无效时，割炬停止。

线输入的外部开关由用户自己设计。

8421(BCD)编码输入：

输入管脚 9,10 ，7,8 为 8421 编码输入的 A ，B ，C ，D 位。功能如表 11.2 所示。

表 11.2 8421 编码输入功能表

| 十进制 | 8421 编码(DCBA) | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 无输入 |
| 1 | 0001 | 切割氧打开或关闭 |
| 2 | 0010 | 原轨迹后退 |
| 3 | 0011 | 原轨迹前进 |
| 4 | 0100 | 横向左移动 |
| 5 | 0101 | 点火输入 |
| 6 | 0110 | 启动 |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com    021-34290910         Pa ge 77

公共端

外部继 电器

IO口

| 7 | 0111 | 减速 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1000 | 加速 |
| 9 | 1001 | 纵向负方向移动 |
| 10 | 1010 | 纵向前方向移动 |
| 11 | 1011 | 暂停 |
| 12 | 1100 | 割炬下降 |
| 13 | 1101 | 割炬上升 |
| 14 | 1110 | 横向右移动 |
| 15 | 1111 | 启动 |

8421 型遥控器可由用户自行设计，也可采用本公司生产的无线遥控模块。

# 11.2  输出接口

+24V +3.3V 接系 统处 理器 24VG 3.3VG 系统内部

图 1 1 .3   输出接口电路原理图

输出电压 24V，低电平有效； 外部继电器线圈的公共端接 24V＋(也可接给

系统供电的电源的 24V＋)，继电器线圈的另一端接对应的 IO 口。

输出承受负载电流Imax  = 300mA ；

共 16 路输出端口。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 78

输出信号定义

| 25 芯接口引脚号 | 信号名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 点火 |  |
| 1 | 低压预热 |  |
| 17 | 高压预热 |  |
| 4 | 低压切割氧 |  |
| 5 | 中压切割氧 |  |
| 14 | 高压切割氧 |  |
| 2 | 割炬升 |  |
| 15 | 割炬降 |  |
| 6 | 排气口 |  |
| 8 | 调高盒使能 |  |
| 19 | 等离子定位 |  |
| 16 | 等离子起弧 |  |
| 18 | 关闭调高(拐角信号) |  |
| 07 | 喷粉 |  |
| 20 | 扬粉 |  |
| 21 | 喷粉预热 |  |
| 9 ，10 ，11 ，22 ，23 | 未用 |  |
| 12,24 | +24V | +24V/3A 电源输出 |
| 13,25 | 24VG | +24V 电源的地 |

## 11．2.1 输出接线说明

11.2.1.1  氧燃气切割时典型接线图

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 79

+24V(公共端)

低压预热 高压切割氧 割炬升

割炬降 点火

等离子起弧 低压切割氧 高压预热

中压切割氧 转角低速 排气口

等离子定位

喷粉

扬粉 调高盒使能

喷粉预热 未用 未用 未用 未用 +24V

+24V

+24V 24VG 24VG

控制燃气 和预热氧 电磁阀

预热氧和燃气

控制(低有效)

1

14

2

切割氧控制(低有效)

割枪升控制(低有效)

15

3

割枪降控制(低有效)

点火控制(低有效)

16

4

17

5

18

排气控制 (低有效)

6

19

7

20

电容调高使能

8

(低有效)

21

9

22

10

23

11

注意：所有输出可以

是低有效或高有效类

型，系统默认是低有

效类型。

24

12

25

公共端

13

(和系统供电的+24V相同，也可

外接至24V开关电源的+24V端)

图 11.4 氧燃气典型接线图

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 80

+24V(公共端)

11.2.1.2 三级穿孔时接线图

低压预热 高压切割氧 割炬升

割炬降 点火

等离子起弧 低压切割氧 高压预热

中压切割氧 转角低速 排气口

等离子定位

喷粉

扬粉 调高盒使能

喷粉预热 未用 未用 未用 未用 +24V

+24V

+24V 24VG 24VG

控制燃气 和预热氧 电磁阀

预热氧和燃气

控制(低有效)

1

14

2

三级穿孔(低有效)

割枪升控制(低有效)

15

3

割枪降控制(低有效)

点火控制(低有效)

16

4

17

一级穿孔 (低有效)

高压预热 (低有效)

5

二级穿孔 (低有效)

18

排气控制 (低有效)

6

19

7

20

电容调高使能

8

(低有效)

21

9

22

10

23

11

注意：所有输出可以

是低有效或高有效类

型，系统默认是低有

效类型。

24

12

25

公共端

13

(和系统供电的+24V相同，也可

外接至24V开关电源的+24V端)

图 11.5 三级穿孔典型接线图

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 81

11.2.1.3  使用喷粉时典型接线

低压预热 高压切割氧 割炬升

割炬降 点火

等离子起弧 低压切割氧 高压预热

中压切割氧 转角低速 排气口

等离子定位

喷粉

扬粉 调高盒使能

喷粉预热 未用 未用 未用 未用 +24V

+24V

+24V 24VG 24VG

1

+24V

14

2

15

3

点火控制 (低有效)

16

4

17

5

18

6

19

喷粉控制 (低有效)

7

20

扬粉或搅粉控制 (低有效)

8

喷粉预热 (低有效)

21

9

22

10

注意：所有输出可以

23

，

是常开或常闭类型

11

系统默认是常开类

型。

24

12

25

公共端

13

(和系统供电的+24V相同，也可

外接至24V开关电源的+24V端)

图 11.6  喷粉典型接线图

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 82

2

3

5

6

10

11

13

11.2. 1.4  使用等离子切割时典型接线图

低压预热 高压切割氧 割炬升

割炬降 点火

等离子起弧 低压切割氧 高压预热

中压切割氧 关闭调高 (拐角 信号)

排气口 等离子定位

喷粉

扬粉 调高盒使能

喷粉预热 未用 未用 未用 未用 +24V

+24V

+24V 24VG 24VG

+24V(公共端)

1

14

15

割枪升控制(低有效)

割枪降控制(低有效)

接调高器起弧输

(低有效)

16

入或起弧继电器

4

17

接调高器的转角低

(低有效)

18

速或自动/手动

需要数控定位时，接

19

升降装置的定位输入

(低有效)

7

20

8

21

9

22

23

注意：所有输出可以

是低有效或高有效类

型，系统默认是低有

效类型。

24

12

25

公共端

(和系统供电的+24V相同，也可

外接至24V开关电源的+24V端)

图 11.7 等离子典型接线图

说明：

带转角低速调高器接线

当弧压调高器带转角低速输入控制信号时，把本系统的“关闭调高(拐角信 号) “输出信号接弧压调高器的转角低速输入。本系统为三极管集电极开路输出， 默认是低有效信号。 调高器不是相应类型时要由继电器转换。

带自动/手动的调高器接线

当调高器不带转角低速输入， 而是具有自动/手动的控制功能时， 需要把本系 统“关闭调高(拐角信号) ”输出控制调高器的自动/手动信号。本系统为三极 管集电极开路输出， 默认是低有效信号。调高器不是相应类型时要由继电器转换。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 83

同时，需要进入到输出口配置界面 (8.7.3 节) ，把关闭调高(拐角信号)输出 口的类型由常开类型改为常闭类型，即由红色 “●”改为绿色 “●”。

使用调高器定位

当使用调高器的定位功能时， 数控的定位需要关闭。关闭的办法是进入到输 入口配置界面 (8.7.2 节) ，把定位成功的输入类型由常开改为常闭，即由红色 “●”改为绿色 “●”。调高器的定位有两种：

第一种：由等离子起弧控制的定位。数控发出等离子起弧，调高器先完  成定位后再起弧， 起弧成功后把起弧成功反馈给数控系统。此类调高器市面上有 昂泰、宏宇达、海斯等品牌。此类型调高器，可使用数控系统的“等离子起弧” 输出口接调高器的“带定位的起弧”输入，同时在等离子参数参考 7.3 节 等离  子参数)中把起弧检测时间设置成足够完成定位和起弧的时间即可。

第二种：由割炬下降口完成定位。数控在发出起弧命令前，首先要发出 割炬下降，让调高器完成定位后，再发出起弧指令。此类调高器市面上有斯达特、 宏宇达等品牌。使用此类型调高器时， 到等离子参数界面(参考 7.3 节 等离子参 数)中，把等离子检测时间设置成割炬定位的时间即可。

使用数控系统定位

当使用数控系统的定位功能时，首先要进入到输入配置界面，把定位成功的输 入类型由常闭改为常开类型， 即由绿色 “●”改为红色 “●”。同时，要把定位 成功信号反馈给数控的定位成功输入口。

# 11.3  电机接口

.

| XDIR/XPWM- XPWM+ YDIR/YPWM- YPWM+ | 波形整形. 光电隔离. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y- 差分输出 X Y+ |  |
|  | 系统内部 |  |  |

图 1 1 .8  电机接口原理图

信号定义表

XDIR+

XDIR-

XCP+

XCP-

YDIR+

YDIR-

YCP+

YCP-

| 15 芯接口引脚号 | 信号名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XDIR+ | X 轴方向正 |
| 9 | XDIR- | X 轴方向负 |
| 2 | XCP+ | X 轴脉冲正 |
| 10 | XCP- | X 轴脉冲负 |
| 3 | YDIR+ | Y 轴方向正 |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 84

电 源 输 入

源 输 入

步进驱动器

| 11 | YDIR- | Y 轴方向负 |
| --- | --- | --- |
| 4 | YCP+ | Y 轴脉冲正 |
| 12 | YCP- | Y 轴脉冲负 |
| 5 ，13,6 ，14 | 未用 |  |
| 7 | +5V | +5V/500mA 电源输出 |
| 15,8 | 5VG | 5V 电源的地 |

## 11.3.1 电机接口典型接线图

11.3.1.1  差分步进驱动器接法

XDIR+ XDIR-

XCP+

XCP-  YDIR+ YDIR- YCP+  YCP-

+5V 5VG

5VG

电

1

DIR+

9

2

10

DIR-

PUL+

PUL-

3

11

ENA+

ENA-

4

12

步进驱动器

5

13

6

14

7

DIR+

DIR-

15

PUL+

8

PUL-

脱机开关

ENA+

ENA-

图 11.9  差分步进驱动器接法

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 85

电 源 输 入

电 源 输 入

4

12

步进驱动器

5

步进驱动器

11.3.1.2  共阳步进驱动器接法

XDIR+ XDIR-

XCP+

XCP-  YDIR+ YDIR- YCP+  YCP-

+5V 5VG

5VG

+V

1

9

2

DIR

PUL

10

Free

3

11

13

6

14

7

+V

DIR

15

PUL

8

脱机开关

Free

图 11.10 共阳步进驱动器接法

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 86

源 输 入

电 源 输 入

1

9

2

10

4

12

松下A5/A4

5

14

7

15

8

松下A5/A4

11.3.1.3  松下伺服驱动器接法

XDIR+ XDIR-

XCP+

XCP-  YDIR+ YDIR- YCP+  YCP-

+5V 5VG

5VG

电

5 SING1

6 SIGN2

3 PULS1

4 PULS2

3

11

13

6

5 SING1

6 SIGN2

3 PULS1

4 PULS2

图 11.11 松下伺服驱动器接法

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 87

第十二章 BIOS 使用

有关系统升级和系统还原的功能，也可参考 8.7.9  系统升级一节，此处功能 和 8.7.9 节类似。

在系统刚上电的时候，系统出现图 12.1 提示。

Press F2 to run BIOS Auto boot after: 3.

图 12.1    开机提示

出现 12.1 图的提示时，在倒计时到 0 之前，如果按下 F2 键，则系统进入到 BIOS 界面。如果按下其余任意按键，则系统结束倒计时进入系统。

F1-系统升级 (System Software update) F2-欢迎界面升级(Welcome picture update) F3-运动控制升级(Motion update) F4-系统备份(System backup) F5-系统还原(System recovery) F6-启动系统(Start system).

图 12.2    BIOS 界面

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 88

# 12.1  系统升级

进入 BIOS 后， 按【F1】可以对系统进行升级，升级前需要满足以下条件：

U 盘插在系统上

U 盘的根目录下有升级需要的 UserApp.exe 升级文件

在同时满足以上两个条件的情况下，按 F1 后可对系统进行升级，升级完成 后，按【F6】重启系统即可。

# 12.2 欢迎界面升级

进入 BIOS 后，按【F2】可以对欢迎界面进行升级，升级前需要满足以下条 件：

U 盘插在系统上

U 盘的根目录下有升级需要的 WELCOME.bmp 升级文件

在同时满足以上两个条件的情况下，按 F2 后可对系统进行升级，升级完成 后，按【F6】重启系统即可。

# 12.3 运动控制升级

进入 BIOS 后，按【F3】可以对运动控制进行升级，升级前需要满足以下条 件：

U 盘插在系统上

U 盘的根目录下有升级需要的 MOTION.DSP 升级文件

在同时满足以上两个条件的情况下，按 F3 后可对系统进行升级，升级完成 后，按【F6】重启系统即可。

# 12.4  系统备份

进入 BIOS 后，按【F4】可以对系统进行备份。

# 12.5  系统还原

进入 BIOS 后，按【F5】还原以前备份过的系统，此处还原的系统不影响用 户的参数、 IO 口配置、坐标系配置等，推荐使用此处的还原系统功能。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 89

第十三章  安装调试

# 13.1 横/纵向脉冲数设置

横/纵向脉冲数设置

横向(纵向)脉冲数的设置其实很简单，在画线之前，先假设一个横向脉冲数 XPls 和一个纵向脉冲数 YPls，设置好这两个参数后，保存。再进入到手动界 面， 点动前进，假设点动距离为 Amm，先沿横向点动 Amm 距离，此时实际 画线的长度 Bmm(B 一般情况下和 A 不相等)，此时横向脉冲数就可计算出了，

XPls   A

计算公式是：       B ，把此公式计算出的结果，替换原来的 XPls 即可(最多

取三位小数)。同理，沿纵向点动 Cmm 距离，实际画线长度为 Dmm，则纵

YPls   C

向脉冲数的实际数为     D 。

脉冲数要求：

系统输出脉冲的最大频率为 120KHz。超过 12000Khz 的就不能按要求的速度 运行了。假设脉冲数是 x，最大速度为 Mv(单位 mm/分),则(Mv*x/60)应该小于

120000。

例如：脉冲数为 x = 2000，最大速度为 Mv = 12000 (mm/分) ，则由于  Mv*x/60 = 12000*2000/60=400000>120000，此时就不能走到 12000(mm/分)，此时如果把 x 设置成 500，则 Mv*x/60 = 12000*500/60 = 100000，则此时小于 12000 的运行 速度.

虽然原则上脉冲数可以设置到很大的数值，但实际上应该按下面两条设置， 这是因为频率太高时， 有的驱动器不能很好的工作， 电机失步会有时发生， 另外 抗干扰性能也较差，对外干扰也较强。

注意：本机设置的最合理脉冲数是 150－1200 之间，超过这个范围的脉 冲数，请参考驱动器的说明， 对步进驱动器的细分数或伺服驱动器的分母进行更 改。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 90

第十四章 上海方菱 F1500 遥控器

# 一、无线遥控模块性能及特点

1.  433MHz 免费 ISM 频段免许可证试用；

2.  遥控距离＞30m，最少不能低于 0.5m；

3.  硬件检测误码、软件优化算法，双向通讯，保证通讯稳定、可靠；

4.   发送、接收模块按地址匹配，地址可手动设置，最大支持 128 个地址；

5.  无线遥控发送模块干电池供电，最少可达 6 个月以上使用时间；

6.  接收模块为 8421 口方式或单独 IO 方式，最多 16 个输出口。

# 二、遥控器布局

天线

On

电源

开关

Off

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 91

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

V+

V-

OUT9

OUT10

OUT11

OUT12

OUT13

OUT14

OUT15

OUT16

V+

V-

# 三、接收器输出口

OUT1-

OUT16

V-

内部电路

说明：

接收器根据发射器发射的不同按键编码值， 会把 Out1-Out8 对应 IO  口拉成低 电平。具体发射器和接收器的对应关系参考第三节内容。

# 四、跳线开关说明

1 2 3 4 ON 5 6 7 8

1 ． 地址段：

跳线开关的前七位(即 1-7 位)是地址编码， 此 7 位的状态要求发射器和接 收器必须相同，不相同则接收器不会响应。注意：打开发射器，里面也 有一个 8 位的拨码开关。因此，同时可以最多有 128 对收、发射器同时 工作。

2 ．  功能选择段

拨码开关的第 1 位为功能选择段。为 ON 时为 8421 编码接收方式，为 OFF 时为独立 IO  口接收方式。

表 1 ：8421 编码接收方式(跳线开关第 8 位有跳线帽)

| 发 射 器 按 键 | O UT 1- O UT 4 | OU T9- OU T1 6 | O U T5 | O U T6 | O U T7 | O U T8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S+/Speed | Of f | Off | On | Off | Off | Off |
| S-/Speed | Of f | Off | Off | On | On | On |
| ↑ | Of f | Off | On | Off | On | Off |
| ↓ | Of f | Off | On | Off | Off | On |
| ← | Of | Off | Off | On | Off | Off |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com    021-34290910         Pa ge 92

|  | f |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| → | Of f | Off | On | On | On | Off |
| Mode | Of f | Off | On | On | On | On |
| T ↑ | Of f | Off | On | On | Off | On |
| T ↓ | Of f | Off | On | On | Off | Off |
| Start | Of f | Off | Off | On | On | Off |
| Stop | Of f | Off | On | Off | On | On |
| Back | Of f | Off | Off | Off | On | Off |
| Foward | Of f | Off | Off | Off | On | On |
| Ignition | Of f | Off | Off | On | Off | On |
| CutOxy | Of f | Off | Off | Off | Off | On |

*有跳线帽短路的代表 On，无跳线帽短路的代表 Off。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 93

表 2：独立 IO 方式(即 P2P 方式，  第 8 位没有跳线帽)

| 发射器按键 | 打开输出口 | 关闭输出口 |
| --- | --- | --- |
| → | OUT1 | 其它所有输出口 |
| ← | OUT2 | 其它所有输出口 |
| ↑ | OUT3 | 其它所有输出口 |
| ↓ | OUT4 | 其它所有输出口 |
| S-/Speed | OUT5 | 其它所有输出口 |
| S+/Speed | OUT6 | 其它所有输出口 |
| Start | OUT7 | 其它所有输出口 |
| Stop | OUT8 | 其它所有输出口 |
| Mode | OUT9 | 其它所有输出口 |
| T ↑ | OUT10 | 其它所有输出口 |
| T ↓ | OUT11 | 其它所有输出口 |
| Foward | OUT12 | 其它所有输出口 |
| Back | OUT13 | 其它所有输出口 |
| Ignition | OUT14 | 其它所有输出口 |
| CutOxy | OUT15 | 其它所有输出口 |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 94

# 五、F1500  与方菱数控系统的接线图

F2000 系列数控系统遥控器接线说明

| F1500遥控器 输出口 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 |  | OUT5 |  | OUT6 |  | OUT7 |  | OUT8 |  | 24V+ |  | 24VG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2000系列数控系统输入口 |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 10 |  | 9 |  | 12 |  | 25 |  |

注意： F1500 遥控器和 F2000 系列遥控的接线请参考“11.1.2 遥控输入” 节，遥控器的类型设置请参考“8.7.6 选项”一节.

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 95

附录 1    G、M 代码快速查阅

| 序号 | 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G99 | 旋转、比例、镜像 |
| 2 | G92 | 参考坐标 |
| 3 | G91 | 相对坐标 |
| 4 | G90 | 绝对坐标 |
| 5 | G20 | 英制单位 |
| 6 | G21 | 米制单位 |
| 7 | G26 | X 轴快速返回参考点 |
| 8 | G27 | Y 轴快速返回参考点 |
| 9 | G28 | X ，Y 轴快速返回参考点 |
| 10 | G41 | 左割缝补偿 |
| 11 | G42 | 右割缝补偿 |
| 12 | G40 | 取消割缝补偿 |
| 13 | G00 | 快速移动 |
| 14 | G01 | 直线加工 |
| 15 | G02 | 顺圆加工 |
| 16 | G03 | 逆圆加工 |
| 17 | G04 | 程序延时 |
| 18 | M07 | 点火循环 |
| 19 | M08 | 关切割循环 |
| 20 | M00 | 暂停 |
| 21 | M02 | 程序结束 |

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 96

排气时间

切割

穿孔下降时间

三级穿孔时间

二级穿孔时间

一级穿孔时间

穿孔上升时间

低压预热时间 高压预热时间 割炬下降时间

点火时间

附录 2 F2000 系列数控系统 IO 时序图

# 1、氧燃气切割时序

M07

M08

无调高器的三级穿孔

点火  高预热 低预热

割炬降

时 上 割 间 升 炬

割炬升 低压切割氧 中压切割氧 高压切割氧

排气

注意：红色表示 是输出口。粗体 黑字是参数。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 97

排气时间

三级穿孔时间

二级穿孔时间

一级穿孔时间

穿孔上升时间

低压预热时间

高压预热时间

点火时间

割炬上升 时间

排气时间

穿孔下降时间 三级穿孔时间 穿孔上升时间

低压预热时间

割炬下降时间

点火时间

切割

M07

有调高器的三级穿孔时序

M08

点火

高压预热

低压预热

调高盒使能

割炬升

割炬 上升 时间

低压切割氧 中压切割氧

高压切割氧

排气

切割

注意：红色表示 是输出口。粗体 黑字是参数。

M07

有调高器的一级穿孔时间

M08

点火

低压预热 割炬降

割炬升

高压切割氧

排气

注意：红色表示 是输出口。粗体 黑字是参数。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 98

三级穿孔时间

穿孔上升时间

低压预热时 间

点火时间

M08

M07

有调高器的一级穿孔

点火

升 割 时 炬 间 上

低压预热 调高盒使能

割炬长

高压切割氧

排气

排气

切割

注意：红色表示是 输出口。粗体黑字 是参数。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 99

定位检测时间

定位上升时间

起弧时间

起弧检测时间

穿孔时间

割炬上升时间

定位检测时间

定位上升时间

起弧时间

起弧检测时间

穿孔时间

割炬上升时间

切割

当弧压反馈信号有效时，起弧检测 时间提前结束。如果起弧检测时间 到0还没有接收到弧压反馈信号，则 发出报警。

切割运行

# 2、等离子IO  时序

M07

低速关闭弧压 (拐角信号) 灯是红灯的。  (通过按

M08

F5,F8,F3,F2中可以定义) 。

等离子定位

割炬降

等离子起弧

割炬升

关闭调高 (拐角信号)

当前速度≤ (低速关闭弧压调高*切

割速度)/100

或

切割点离当前切割G代码行的起点或

终点的距离小于关闭调高最小距离

注意：红色表示是输出口。粗体黑字是参数。

M08

M07

低速关闭弧压 (拐角信号) 灯是红灯的。

(通过按F5,F8,F3,F2中可以定义) 。

等离子定位

割炬降   等离子起弧

割炬升

关闭调高 (拐角信号)

当前速度≤ (低速关闭弧压调高*切

割速度)/100

或

切割点离当前切割G代码行的起点或

终点的距离小于关闭调高最小距离

注意：红色表示是输出口。粗体黑字是参数。

当弧压反馈信号有效时，起弧检测

时间提前结束。如果起弧检测时间

到0还没有接收到弧压反馈信号，则

发出报警。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 100

16

18

02

15

24VG

13

等离子起弧 关闭调高 /拐角信号 /转角低速 割炬升 割炬降

IHSARCON

EXAUTO

UP

DOWN

GND5

ARCTRANS1

ARCTRANS2

F2000输入口

进入参数设置方法：

1.F2100,F2200：F3 (参数) ，F3(等离子) .

2.F2100B,F2200B,F2300,F2500,F2600 : F4 (参数设置) ，F3 (等离子) .

附录 3 F2000 系列和常见调高器的接线说明

# 1.  和宏宇达调高器(HYD)的连接

F2000输出 口

宏宇达调高器

( to CNC)

4 1 2 3 8 6 7

起弧成功反馈 04 24VG 13

| 等离子参数 | 取值范围 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 起弧延时 | 0 | 0 |
| 穿孔延时 | 0 | 0 |
| 割炬上升时间 | 0-3 | 3 |
| 起弧检测时间 | 5-30 | 30 |
| 定位检测时间 | 0 | 0 |
| 低速关闭弧压调高 | 90- 100 | 95 |
| 关闭调高最小距离 | 0- 15 | 10 |
| 断弧检测延时 | 0- 1 | 0 .5 |
| 切割中弧压检测 | 是 | 是 |

输入定义

|  | 序号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 定位成功 | 05 |  |

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 空心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 绿色圆 |

输出定义

|  | 序号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 转角低速 | 18 |  |

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 实心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 红色圆 |

进入定义的方法：

F2100,F2200 :

F4(诊断) ，F6(关于) ，F3(定义) ，输入密码"1396"(无引号) 。

F2100B,F2200B,F2300A/B,F2500A/B,F2600 :

F5 (系统诊断) ，F8(系统定义) ，F3(定义) ，输入密码“1396” (无引号) 。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 101

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 空心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 绿色圆 |

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 空心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 绿色圆 |

进入参数设置方法：

## 1. F2100,F2200：F3 (参数) ，F3(等离子) .

2. F2100B,F2200B,F2300,F2500,F2600 : F4 (参数设置) ，F3 (等离子) .

# 2.  和斯达特调高器(SH-HC30)的连接

接等离子控制

F2000输出 口

等离子起弧   16

斯达特SH-HC30

(DB15)

关闭调高

/拐角信号    18

/转角低速

割炬升       02

割炬降       15

10   AUTO

12    UP

13    DOWN

8   地

15

24VG

13

地

| 等离子参数 | 取 值 范 围 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 起弧延时 | 0 | 0 |
| 穿孔延时 | 0-3 | 根据板厚 |
| 割炬上升时间 | 0-3 | 3 |
| 起弧检测时间 | 0 | 0 |
| 定位检测时间 | 3-30 | 15 |
| 低速关闭弧压调高 | 90- 100 | 95 |
| 关闭调高最小距离 | 0- 15 | 10 |
| 断弧检测延时 | 0- 1 | 0 .5 |
| 切割中弧压检测 | 否 | 否 |

输入定义

|  | 序 号 | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位成功 | 05 |  |  |

进入定义的方法：

输出定义

|  | 序 号 | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 转角低速 | 18 |  |  |

F2100,F2200 :

F4(诊断) ，F6(关于) ，F3(定义) ，输入密码"1396"(无引号) 。

F2100B,F2200B,F2300A/B,F2500A/B,F2600 :

F5 (系统诊断) ，F8(系统定义) ，F3(定义) ，输入密码“1396” (无引号) 。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 102

进入参数设置方法：

## 1. F2100,F2200：F3 (参数) ，F3(等离子) .

2. F2100B,F2200B,F2300,F2500,F2600 : F4 (参数设置) ，F3 (等离子) .

# 3.  和昂泰(Ontime)调高器的连接

F2000输出口

昂泰AVC103

(CON1)

START ARC

4

16

等离子起弧

AUTO

1

18

关闭调高

/拐角信号

/转角低速

2

UP

02

3

DOWN

COM

15

割炬升

割炬降

6

5

24VG

13

MOTION

F2000输入口

起弧成功反馈 04

13

24VG

| 等离子参数 | 取值范围 | 推荐值 |
| --- | --- | --- |
| 起弧延时 | 0 | 0 |
| 穿孔延时 | 0 | 0 |
| 割炬上升时间 | 0-3 | 3 |
| 起弧检测时间 | 5-30 | 30 |
| 定位检测时间 | 0 | 0 |
| 低速关闭弧压调高 | 90- 100 | 95 |
| 关闭调高最小距离 | 0- 15 | 10 |
| 断弧检测延时 | 0- 1 | 0 .5 |
| 切割中弧压检测 | 是 | 是 |

输入定义

|  | 序号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 定位成功 | 05 |  |

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 空心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 绿色圆 |

输出定义

|  | 序号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 转角低速 | 18 |  |

| 系统型号 | 类型 |
| --- | --- |
| F2100 F2200 | 实心圆 |
| F2100B F2200B F2300A/B F2500A/B F2600 | 红色圆 |

进入定义的方法：

F2100,F2200:

F4(诊断) ，F6(关于) ，F3(定义) ，输入密码"1396"(无引号) 。

F2100B,F2200B,F2300A/B,F2500A/B,F2600:

F5 (系统诊断) ，F8(系统定义) ，F3(定义) ，输入密码“1396” (无引号) 。

上海方菱计算机软件有限公司 www .flcnc.com     021-34290910         Pa ge 103